SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.	3

1.1.PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.	3

1.2. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.	5

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	6

1. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.	6

2. CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU   W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA.	7

3. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW  PRODUKCYJNYCH   – TECHNOLOGIA.	11

4. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	19

5. INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANBIU NA ENERGIE I JEJ ZUŻYCIU.	42

6.INFORMACJE O PRACACH  ROZBIÓRKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO.	42

7. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ  I BUDOWLANEJ, RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU.	42

III.OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W TYM OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W ROZUMIENIU TEJ USTAWY I OPIS WŁAŚCIWOŚCI HYDROMORFOLOGICZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH  I CHEMICZNYCH WÓD.	46

IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI;	57

V. OPIS  KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZLOKALIZOWANE.	57

VI. IINFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM;	58

VII.OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ;	58

VIII. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA	59

IX. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA  DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.	64

X. PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.	68

XI. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI,  O KTÓRYCH MOWA W PKT 6 i 6a USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH ODDZIŁAYWANIA NA ŚRODOWISKO	78

XII. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.	80

XIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄC Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA  I EMISJI.	81

XIV. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.	84

XV.  PORÓWNANIE PROPONOWANEJ ECHNOLOGI Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.	86

XVI. ODNIESIENIE DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARZE DORZECZA ODRY.	89

XVII. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU  OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH.	93

XVIII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH  Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.	93

XIX.PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.	94

XX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.	95

XXI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH  W RAPORCIE  W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU.	95

XXIII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU I UWZGLĘDNIONE AKTY   PRAWNE.	95

# I. WSTĘP.

# 1.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzona w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji decyzja Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu i odzysku odpadów kabli”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 162/1 w m. Templewo 52 gm. Bledzew.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 i dla przedmiotowej działalności wydana została decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2019 r znak: DŚ.III.7243.1.8.2019 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, punktu skupu złomu i odzysku kabli (z późniejszymi zmianami).

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia okazało się, iż wnioskodawca zamierza przyjmować do zbierania i magazynowania, większą niż założono w w/w decyzji środowiskowej, łączną ilość odpadów przewidywanych do zbierania w ciągu roku w ramach punktu skupu złomu.

W decyzji Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018, w ramach punktu skupu złomu dopuszczono zbieranie i magazynowanie odpadów w łącznej ilości do 500 Mg rocznie o kodach:

- 17 04 01- Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 - Aluminium,

- 17 04 03 - Ołów,

- 17 04 04 - Cynk,

- 17 04 05 - Żelazo i stal,

- 17 04 06 - Cyna,

- 17 04 07 - Mieszaniny metali,

- 17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

- 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 19 01 02 - Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych.

Zmiana uwarunkowań w/w decyzji polegać będzie wyłącznie na zmianie łącznej rocznej ilości odpadów złomu przewidywanych do zbierania i magazynowania w ramach punktu skupu złomu, określonej w punkcie 2 ust. 8 orzeczenia decyzji środowiskowej z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 z 500,0 Mg rocznie na 1.500,0 Mg rocznie.

Zwiększenie rocznej ilości odpadów złomu przewidywanych do zbierania i magazynowania spowoduje zwiększenie ilości pojazdów przywożących odpady w ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym raport wymaga aktualizacji w zakresie:

- określenia łącznej rocznej ilości odpadów złomu zbieranych i magazynowanych w ramach punktu skupu złomu- pkt 3.3 raportu,

- aktualizacji obliczeń emisji hałasu ze źródeł ruchowych (pojazdów) - pkt 4.5. raportu,

- określenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny wg zaktualizowanych obliczeń – pkt IX ppkt 5 raportu,

- aktualizacji załącznika graficznego przedstawiającego propagację hałasu z terenu przedsięwzięcia – złącznik nr 1 do raportu,

- aktualizacji obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł ruchomych (pojazdów) – pkt 4.6. raportu.

Nie przewiduje się zmian pozostałych elementów przedmiotowego przedsięwzięcia i aktualizacji raportu w pozostałym zakresie.

Zwiększenie rocznej ilości odpadów złomu przewidywanych do zbierania i magazynowania nie spowoduje zmiany wykorzystania/ zagospodarowanie terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Nie planuje się żadnych prac budowalnych, wyburzeniowych ani zmiany technologii, nie planuje się tworzenia dodatkowych miejsc (placów) magazynowania odpadów, a także zmian sposobu magazynowania odpadów.

W związku z powyższym nie przewiduje się zmian, a w szczególności zwiększenia ilości ścieków przemysłowych z placu magazynowania odpadów.

Nie będą zatrudnieni nowi pracownicy w związku z czym nie zwiększy się zużycie wody, ilość ścieków bytowych i odpadów komunalnych.

Niniejszy raport stanowi załącznik do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 na realizację ww. inwestycji w trybie art. 155 Kpa oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany punktu 2 ust. 8 orzeczenia decyzji środowiskowej z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 tj. zmianie łącznej ilości odpadów przewidywanych do zbierania i magazynowania w ramach punktu skupu złomu z 500 Mg rocznie na 1500,0 Mg rocznie.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z wymogami określonymi w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. 2022 poz. 1029 ze zm.).

# 1.2. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Przedsięwzięcie polega na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych                           z eksploatacji, punktu skupu złomu i przetwarzaniu odpadów kabli.

Demontaż odpadów wyeksploatowanych pojazdów odbywa się przy użyciu urządzeń elektrycznych i narzędzi ręcznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych. W ramach planowanego przedsięwzięcia w zakładzie przetwarzania odpadów prowadzony jest również odzysk odpadów kabli i punkt skupu złomu. Instalację do odzysku odpadów kabli stanowi linia do recyklingu kabli.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia odpowiadają następującym rodzajom przedsięwzięć wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.):

- Stacja demontażu pojazdów- § 2 ust. 1, pkt. 42 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o brzmieniu: „stacje do demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 poz. 1610)” i jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- Linia do recyklingu kabli - wg § 3 ust. 1, pkt. 80 w/w rozporządzenia o brzmieniu: „ instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1pkt 41-47,… ”– jest to przedsięwzięcie mogące  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Punkt skupu złomu - § 3 ust. 1, pkt. 83) ppkt a) w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o brzmieniu: „punkty do zbierania, w tym przeładunku: złomu i odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów…”;

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21) w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji na przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

# II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

# 1. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Nr działki: 162/1

m. Templewo 52

gm. Bledzew

Omawiane działki położone są na terenie opisanym wg wypisu z rejestru gruntów jako:

- B- tereny mieszkaniowe o powierzchni łącznej 0,1692 ha.

Dla terenu omawianych działek nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg aktualnej mapy ewidencyjnej, w obrębie planowanego przedsięwzięcia występują grunty orne (R) i grunty rolne zabudowane (B-R).

Najbliższy teren zabudowany obiektem mieszkalnym zlokalizowany jest na działce sąsiadującej nr 161/1 (grunty rolne zabudowane ozn.B-R).

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie będzie realizowana na terenie obszarów wodno – błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na terenach stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych lub na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

W związku z powyższy mnie przewiduje się zagrożenia dla w/w obszarów                  i stref.

Zgodnie z mapą na geoportalu psh - Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w granicach GZWP.

Realizacja i użytkowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

# Analiza map zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/)  wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z definicją zawartą w nowym Prawie wodnym (które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.), do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zalicza się przede wszystkim obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 proc. oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 proc. Tereny te przedstawia się na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego. Analiza map zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

# 2. CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU   W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA.

Przedsięwzięcie polega na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych                                z eksploatacji oraz punktu skupu złomu i odzysku odpadów kabli.

Stacja demontażu jest zakładem prowadzącym przetwarzanie odpadów, w tym demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Demontaż odpadów wyeksploatowanych pojazdów odbywa się będzie przy użyciu urządzeń elektrycznych i narzędzi ręcznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych. W ramach planowanego przedsięwzięcia w zakładzie przetwarzania odpadów prowadzony jest również odzysk odpadów kabli i punkt skupu złomu. Instalację do odzysku odpadów kabli stanowi linia do recyklingu kabli.

Dla przedmiotowej działalności wydana została decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2019 r znak: DŚ.III.7243.1.8.2019 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, punktu skupu złomu i odzysku kabli.

SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

- Przedsięwzięcie eksploatowane jest od poniedziałku do soboty w porze dziennej, bez niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, 303 dni w roku w godzinach od 8.00 do 16.00 (w soboty od 8.00 do 14.00 h).

- Maksymalna moc przerobowa stacji demontażu pojazdów.

W instalacji do demontażu pojazdów przetwarzanych będzie do 3 pojazdów dziennie                          o wadze do 3,5* Mg tzw. pojazdów „lekkich” tj. max 10,5 Mg/dobę. W związku                                      z powyższym maksymalna roczna moc przerobowa wynosi 3.139,5 Mg/rok.

*Zaznacza się że na potrzeby niniejszego raportu przyjęto wagę maksymalną ( 3,5 Mg) dla pojazdów „lekkich”, w rzeczywistości jednak średnia waga pojazdu „lekkiego” wynosi ok.2,150 Mg;

- Maksymalna moc przerobowa linii do recyklingu kabli.

Wydajność instalacji 100,0 kg/h.

Przy ośmiogodzinnej pracy zakładu: 800,0 kg/dobę

W związku z powyższym maksymalna roczna moc przerobowa wynosi 239,2 Mg/rok

- Liczba zatrudnienia: 2 osoby.

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię łączną 0,1692 ha tj. 1.692,0 m².

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest jednopiętrowy obiekt budowlany typu gospodarczego o powierzchni 126,0 m² (14mx9m, h=8 m), zbudowany z cegły, dach kryty blachą.

Teren działki posiada utwardzoną tłuczniem nawierzchnię o powierzchni ok.1000 m² .

Działa posiada podłączenie do lokalnego wodociągu i dostęp do drogi publicznej.

Ponadto działka ogrodzona jest dwumetrowym betonowym płotem.

W/w działka zabudowana jest infrastrukturą związaną z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu, dla których wydana została decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2019 r. znak: DŚ.III.7243.1.8.2019 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania w/w przedsięwzięć  na środowisko i decyzją Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018.

Mając na uwadze powyższe na terenie przedmiotowej działki znajdują się następujące obiekty:

- jednopiętrowy obiekt budowlany typu gospodarczego o powierzchni 126,0 m² (14mx9m, h=8 m), zbudowany z cegły, dach kryty blachą, w którym zlokalizowana jest stacja demontażu i w której odbywa się przetwarzanie odpadów (wyeksploatowanych pojazdów i kabli);

- utwardzony i odwodniony plac przyjmowania i magazynowania wyeksploatowanych pojazdów o powierzchni 250,0 m²;

- utwardzony i odwodniony plac do zbierania odpadów złomu o powierzchni 300,0 m²

- utwardzony tłuczniem plac manewrowy o powierzchni ok. 450,0 m² .

Na terenie Stacji demontażu pojazdów znajdują się:

- sektor I przyjmowania i magazynowania pojazdów o powierzchni ponad 200,0 m², zlokalizowany na szczelnej i utwardzonej powierzchni wyposażonej w system kierowania ścieków do separatora substancji ropopochodnych oraz w wagę o skali ważenia do min. 3,5 Mg;

- sektor II usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów, zlokalizowany w obiekcie budowlanym, który wyposażony jest w:

- system odprowadzania odcieków do separatora substancji ropopochodnych,

- urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów,

- oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów odpady olejów, paliw i płynów eksploatacyjnych, akumulatorów, układów klimatyzacyjnych, substancji zubożających warstwę ozonową, katalizatorów spalin, filtrów oleju, materiałów wybuchowych i odpadów zawierających rtęć;

- oznakowane pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów;

- sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów.

- sprzęt p.poż.

- sektor III demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia zlokalizowany w obiekcie budowlanym, który wyposażony jest w pojemniki na:

- urządzenia techniczne do demontażu,

- szyby hartowane;

- szyby klejone;

- przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

- sektor IV magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, zlokalizowany na utwardzonej i zadaszonej powierzchni (w obiekcie budowlanym);

- sektor V magazynowania odpadów pochodzących z demontażu w tym złomu- karoserii i opon, zlokalizowany na utwardzonej nawierzchni o powierzchni ok. 300 m², wyposażonej w separator substancji ropopochodnych;

Działa posiada podłączenie do lokalnego wodociągu i dostęp do drogi publicznej.

Ścieki odprowadzane są do szczelnego podziemnego zbiornika bezodpływowego   o pojemności do 10 m³

Ponadto działka ogrodzona jest dwumetrowym betonowym płotem.

Bilans zagospodarowania terenu omawianej działki :

- Powierzchnia działki -					  	     	     1.692,0 m²

- Powierzchnia zabudowana obiektami budowlanymi	                 126,0 m²

- Powierzchnia placów składowych utwardzonych betonem:        	   		                 -  sektor przyjmowania i magazynowania pojazdów	                  250,0  m²

-  plac składowy	 						                  300,0 m²

- Powierzchnia placów manewrowych utwardzonych tłuczniem           450,0 m²

- Powierzchnia nieutwardzona		   		                             566,0 0 m²

# 3. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW  PRODUKCYJNYCH   – TECHNOLOGIA.

3.1. Przetwarzanie odpadów wyeksploatowanych pojazdów.

W Stacji demontażu pojazdów odbywa się proces technologiczny przetwarzania odpadów wyeksploatowanych pojazdów o kodzie 16 01 04* i 16 01 06 .

Odzysk odpadów  polega na ich demontażu, sortowaniu na poszczególne asortymenty:

- części do ponownego użycia- do recyklingu ,

- odpady do odzysku,

- odpady do unieszkodliwienia ,

a następnie ich magazynowaniu i przygotowywaniu ich dla odbiorców w celu ich ponownego wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia.

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakładzie  prowadzony jest proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

- R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11;

- R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którekolwiek z procesów wymienionych w pozycji   R1 - R12 ( z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Tabela. Rodzaje i ilości odpadów zużytych pojazdów poddawanych odzyskowi:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | # Maksymalna Moc przerobowa (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające sie do użytkowania pojazdy | 3.139,5 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające sie do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |  |

*- odpad niebezpieczny

Sposób magazynowania odpadów:

odpady wyeksploatowanych pojazdów magazynowane są w wydzielonym na ten cel sektorze o powierzchni 250,0 m², przeznaczonym do przyjmowania                                         i magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu, który będzie utwardzony betonem, uszczelniony, odwodniony i zaopatrzony w system kierowania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych. Pojazdy magazynowane są zgodnie z ustawieniami fabrycznymi   ( nie na boku i nie na boku);

Szczegółowy opis procesu demontażu pojazdów:

Proces demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia pojazdu przez bramę wjazdową do sektora przyjmowania pojazdów.                    W pierwszym etapie wyznaczony pracownik stacji dokonuje weryfikacji przedłożonych dokumentów poprzez porównanie danych właściciela pojazdu na podstawie dowodu osobistego, danych pojazdu (numeru nadwozia, numeru identyfikacyjnego VIN)                        z dowodem rejestracyjnym pojazdu. Następnie obsługa stacji dokonuje, w obecności właściciela pojazdu, sprawdzenia kompletności pojazdu.  W przypadku stwierdzenia jego niekompletności pojazd kierowany jest na wagę w celu ustalenia brakującej masy własnej pojazdu. Za brakującą masę pojazdu jego właściciel jest zobligowany do uiszczenia opłaty. W dalszej kolejności następuje unieważnienie dowodu rejestracyjnego poprzez obcięcie prawego dolnego rogu strony tytułowej oraz unieważnienie tablic rejestracyjnych przez rozwiercenie trzech równych otworów w równej odległości 1 cm od dolnej krawędzi między wyróżnikiem województwa (lub powiatu) a danymi pojazdu.

Po dokonaniu tych czynności wystawiane jest „Zaświadczenie o demontażu pojazdu” (dla pojazdu kompletnego) lub „Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu”. Wydanie zaświadczenia odnotowywane jest w „Ewidencji zaświadczeń”. Zaświadczenie wraz z unieważnionymi dokumentami pojazdu wydaje się właścicielowi pojazdu z pouczeniem o konieczności i terminie zgłoszenia faktu przekazania pojazdu do stacji demontażu właściwemu organowi administracji publicznej.

Pojazdy po przyjęciu i zaewidencjonowaniu są kierowane do sektora magazynowania przyjętych pojazdów lub bezpośrednio do budynku demontażu. Pojazdy składowane są w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości magazynowania pojazdów w pozycji na boku lub dachu. Należy podkreślić, że w sektorze tym pojazdy nieosuszone są magazynowane przejściowo, skąd będą sukcesywnie zabierane do dalszego przetwarzania w pozostałych sektorach.

Dalsze przetwarzanie pojazdów polega na:

1)usunięciu:

a)paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia,

b) zlecenie operacji usunięcia czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego wyspecjalizowanej firmie (zatem magazynowane będą wyłącznie puste pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych)

2) wymontowaniu:

a) filtra oleju,

b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia,

c) akumulatora,

d)zbiornika z gazem bez jego opróżniania,

e) elementów zawierających materiały wybuchowe (np. poduszki powietrzne),

f) katalizatora spalin,

g) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.,

h) elementów zawierających rtęć,

i) szyb,

j) opon,

k) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie przetwarzania.

- Magazynowaniu odpadów do odzysku, unieszkodliwienia lub recyklingu.

Sposób oraz miejsce magazynowania pojemników z gazem jest zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 75 poz. 846 z późn. zm.). Przewiduje się, że jednorazowo magazynowanych będzie do 3 zbiorników na gaz płynny. Usunięcie gazu ze zbiornika przeprowadzone zostanie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną poza terenem stacji demontażu pojazdów.

Koła (opony) w dobrym stanie (nadające się do dalszego użytkowania) oraz zdemontowane karoserie transportowane wózkiem widłowym do sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

W celu ograniczenia ewentualnego wpływu na stan środowiska demontowanych pojazdów czynności te są prowadzone w hali demontażu. W pomieszczeniu tym zainstalowana jest pompa próżniowa (odsysarka), za pomocą której z demontowanych pojazdów odsysane są płyny tj. płyny hamulcowe oleje przekładniowe, silnikowe.

Oleje silnikowe, przekładniowe oraz inne płyny  przechowywane są w osobnych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych, szczelnie zamykanych                             i oznakowanych napisem i kodem odpadu.

Wykaz urządzeń stosowanych w technologii demontażu pojazdów:

- urządzenie do podciśnieniowego usuwania płynów eksploatacyjnych z pojazdów  (odsysarka)                 ( 1szt.)

- podnośnik samochodowy (1szt.)

- obrotnica samochodu ( 1 szt.)

- wyciągarka do silników i podzespołów(1szt.)

- pneumatyczne urządzenie do usuwania szyb z pojazdów(1szt.)

- urządzenie do demontażu kół (1szt.)

- Narzędzia:

- narzędzia pneumatyczne

- klucze pneumatyczne ( 2 szt.)

- narzędzia elektryczne:

- klucze elektryczne ( 2 szt.)

- wiertarki (2 szt.)

- narzędzia hydrauliczne:

-nożyce hydrauliczne do  cięcia metalu( 1szt).

Proces technologiczny demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zgodny                                          z   rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 28 lipca 2005 r.    ( Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 ze zm.) w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z wytycznymi Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska z dnia 29 marca 2012 r., dotyczącymi kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w strzępi arkach odpadów.

3.2. Przetwarzanie odpadów kabli.

W przedmiotowym zakładzie odbywa się będzie proces technologiczny przetwarzania odpadów kabli rozumianego jako proces odzysku odpadów.

W wyniku w/w procesu odzysku powstają:

- odpady do ponownego odzysku.

Głównym celem w/w procesu jest odzyskanie miedzi.

Wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakładzie prowadzony będzie proces odzysku odpadów oznaczony symbolem:

R12- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych  w pozycji R1-R11.

Tabela. Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do odzysku:

| KOD ODPADU | RODZAJ ODPADU | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 239,2 |

Sposób magazynowania odpadów:

Odpady kabli magazynowane będą w pojemnikach usytuowanych w pomieszczeniu obiektu budowlanego, w którym odbywać się będzie ich odzysk.

Technologia odzysku:

Odzysk odpadów kabli z grupy 17 04 11 odbywa się za pomocą specjalistycznej linii do recyklingu kabli o wydajności 100 kg/h.

Jest to zespół wysokiej jakości urządzeń stworzony do przerobu trudnych materiałów. Zastosowanie zbiorczych zestawów dysz promieniowych o zmiennej geometrii liniowej umożliwia bardzo precyzyjne separowanie materiałów trudnych do separacji. Wprowadzenie nowego rozwiązania tak zwanej wstępnej separacji zgrubnej w połączeniu z kilkoma innymi parametrami technicznymi umożliwia odseparowanie (odzielenie) pojedyńczej żyły miedzianej o grubości 15 mikronów. (GOLD RIVER 500/2500) .

W/w urządzenie pracujące w systemie wodnym (Obieg zamknięty). Wg producenta tylko system wodny jest w stanie przeprowadzić prawidłową i skuteczną separacje bardzo cieńkich żył miedzianych np. z przewodów telefonicznych, komputerowych lub cewki nawojowej z lepkim papierem bądź silikonem.

Linia technologiczna do odzysku kabli wyposażona jest w kompaktowy system odpylający.

Wg informacji otrzymanych od producenta przedmiotowej linii technologicznej skuteczność odpylania wynosi 99,9 %.

Producent poinformował, że w procesie technologicznych nie powstają żadne zanieczyszczenia i pyły do powietrza. Linia technologiczna do odzysku kabli nie jest i nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza.

W skład zestawu wchodzi : 
1. Młyn rozdrabniający 15kW - TORNADO 470. 
2. Kompaktowy system odpylający. 
3. Transporter taśmowy. 
4. Separator wodny – GOLD RIVER 500/2500.

Separator wodny – GOLD RIVER 500/2500 składa się z trzech pomp wody i z dwóch zbiorników na wodę o pojemności 530 litrów każdy. Obieg wody na separatorze jest zamknięty. Nie ma potrzeby stałego dostępu do zewnętrznego źródła wody, ponieważ urządzenie pracuje z wykorzystaniem tej, która jest już w zbiornikach. Zatem jednorazowe zapotrzebowanie na wodę wynosi 1.060,0 litrów. Obieg wody na separatorze jest zamknięty – nie powstaje zużyta woda zatem nie powstają ścieki .

Dane techniczne instalacji :
Moc zainstalowana – 20,2kW 
Zasilanie – 400V ; 50Hz 
Wydajność wsadowa – 100kg/h (jest to realna wartość, sprawdzana na podstawowych materiałach).
Gabaryty – 5000x4000x2000mm
Masa – 1300kg 
Wg informacji uzyskanych od producenta emisja hałasu do otoczenia nie przekracza 85 dB

Rys.1. Linia do recyklingu kabli.

3.3. Zbieranie odpadów złomu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się również zbieranie odpadów złomu w ramach punktu skupu złomu.

Tabela. Rodzaje odpadów złomu planowych do zbierania, miejsce i sposób ich zbierania- magazynowania :

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 02 | Aluminium | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 03 | Ołów | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 04 | Cynk | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 06 | Cyna | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 09 | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |
| 19 01 02 | Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych | W zamykanych kontenerach na utwardzonym na placu składowym |

Szacunkowo przewiduje się, iż łączna ilość wszystkich w/w odpadów złomu przewidywanych do zbierania wynosić będzie ok. 1.500,0 Mg rocznie                                       - (aktualizacja).

W przedmiotowym punkcie zbierania złomu odbywa się będzie proces gromadzenia w/w odpadów, przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz   tymczasowe magazynowanie odpadów.

Rozładunek i wyładunek wymienionych odpadów odbywa się ręcznie lub wózkiem widłowym, ewentualnie z wykorzystaniem dźwigu HDS, w który wyposażone są samochody ciężarowe samozaładowcze przywożące złom- w przypadku elementów ciężkich.

Czas przeładunku odpadów wynosi do 30 min.

Wyładowane odpady umieszczane są w miejscach przeznaczonych do ich magazynowania.

Okres magazynowania w/w odpadów będzie związany z czasem koniecznym do zgromadzenia dostatecznej ilości odpadów wystarczającej, aby wykorzystać środki transportu w sposób ekonomiczny.

Prowadzona jest ewidencja zebranych odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy                      o odpadach.

Odpady będą zatem czasowo magazynowane celem przygotowania ich do transportu do miejsc ich docelowego odzysku.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie przedsięwzięcia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i gwarantujący ochronę środowiska:

    - selektywnie w kontenerach:

- na utwardzonym i odwodnionym placu składowym (ozn. Z) ;

    - Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż – punkt zbierania złomu  wyposażony będzie w stosowny sprzęt gaśniczy  i sorbenty.

    - Czas magazynowania w/w odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania odpadów, określonych w art. 25 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania  będą magazynowane na terenie zakładu nie dłużej niż  3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

Zapełnione kontenery z odpadami zostaną po zebraniu partii odpadów uzasadnionej do ekonomicznego wykorzystania środka transportu- przewiezione samochodami ciężarowymi do zakładów zajmujących się ich odzyskiem.

# 4. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

FAZA REALIZACJI.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydana została decyzja Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane i dla przedmiotowej działalności wydana została decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2019 r znak: DŚ.III.7243.1.8.2019 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, punktu skupu złomu i odzysku kabli.

Nie nastąpi zmiana wykorzystania terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie.

Nie planuje się żadnych prac budowalnych, wyburzeniowych ani zmiany technologii.

W związku z powyższym nie przewiduje się żadnych emisji do środowiska.

FAZA LIKWIDACJI.

likwidacji przedsięwzięcia nie będzie powodowała żadnych emisji, ponieważ                            w ramach likwidacji przedsięwzięcia odpady zostaną wywiezione z terenu przedsięwzięcia.

Nie planuje się prac wyburzeniowych.

FAZA EKSPLOATACJI

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą/powstają następujące rodzaje zorganizowanych emisji:

- odpady;

- emisja hałasu z procesu technologicznego;

- ścieki bytowe i przemysłowe,

- wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych;

Emisje niezorganizowane:

- emisja zanieczyszczeń i hałasu z pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia.

4.1. Emisja odpadów.

4.1.1. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z planowanej stacji demontażu pojazdów.

Z masy odpadów wyeksploatowanych pojazdów ok. 10 % stanowią przedmioty wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, w związku z tym odpady stanowią 80 % masy wyeksploatowanych pojazdów.

Przyjmując maksymalną ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia określoną na poziomie 3.139.5 Mg/rok, 80% z tej masy ( tj. 2.511,6 Mg/rok)  stanowić będą odpady.

Tabela: Rodzaje i maksymalne ilości odpadów wytwarzanych w procesie demontażu pojazdów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilości Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| # 13 01 10* | # Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków # chlorowcoorganicznych | # 2,0 |
| # 13 01 11* | # Syntetyczne oleje hydrauliczne | # 2,0 |
| # 13 01 13* | # Inne oleje hydrauliczne | # 1,0 |
| 13 02 05* | # Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 10,0 |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10,0 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 30,0 |
| 13 07 01* | Olej opałowy I olej napędowy | 15,0 |
| 13 07 02* | Benzyna | 15,0 |
| 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 3,0 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 50,0 |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 6,0 |
| 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 0,1 |
| 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 0,1 |
| 16 01 10* | Elementy wybuchowe ( np. poduszki powietrzne) | 0,5 |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 2,0 |
| 16 01 13* | Płyn hamulcowy | 2,0 |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 5,0 |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14* | 5,0 |
| 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony | 4,0 |
| 1601 17 | Metale żelazne (pozostałości po demontażu) | 1660,0 |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne | 500 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 54,0 |
| 16 01 20 | Szkło | 39,7 |
| 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 0,2 |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 20,0 |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 15,0 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 1,0 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 30,0 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 10,0 |
| 16 06 05* | Inne baterie i akumulatory | 10,0 |
| 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 3,0 |
| 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 3,0 |
| 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02* | 3,0 |
| Łącznie 2.511,6 |  |  |

*- odpad niebezpieczny

4.1.2. Rodzaje i maksymalne ilości odpadów wytwarzanych w procesie odzysku odpadów kabli:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilości Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 200,0 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 39,2 |
| Łącznie 239,2 |  |  |

4.1.3.Rodzaje i maksymalne ilości odpadów powstających w procesach pomocniczych ( tj. utrzymywanie  w czystości i dobrym stanie technicznym instalacji):

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3,0 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 3,0 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3,0 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3,0 |

*- odpad niebezpieczny

4.1.4.Odpady komunalne :

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,002 |
| 20 03 01 | Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne | 3,0 |

Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko:

- przeprowadzanie systematycznych szkoleń pracowników zajmujących się demontażem pojazdów i odzyskiem kabli w zakresie technologii demontażu pojazdów, odzysku kabli   i gospodarki odpadami,

- kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego,

- optymalizację zużycia surowców,

- stosowanie nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn i urządzeń służących do demontażu,

- przestrzeganie selektywnej zbiórki odpadów i magazynowania odpadów,

- eliminowanie źródeł wycieków płynów z pojazdów,

- prowadzenie odzysku odpadów w miejscu wytworzenia w miarę możliwości ekonomicznych i prawnych,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji odpadów,

- ograniczanie do niezbędnego minimum gromadzenia odpadów w miejscu wytworzenia,

- niemieszanie odpadów różnego rodzaju ze sobą,

- przekazywanie wytwarzanych odpadów do przetworzenia specjalistycznym firmom posiadającym niezbędne zezwolenia uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

W ramach programu minimalizacji odpadów przewiduje się:

- selektywne gromadzenie odpadów na terenie przedsięwzięcia, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, do czasu ich odbioru przez firmy zewnętrzne,

- zawieranie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów wyłącznie z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia,

- prawidłowe użytkowanie i optymalna eksploatacja własnego sprzętu  i urządzeń technicznych (terminowe obsługi techniczne, pełny zakres czynności obsługowych, staranność i dyscyplina pracy),

- stosowanie produktów zalecanych przez producentów poszczególnych urządzeń, stosowanie produktów lepszej jakości, o dłuższej wytrzymałości,

- poinformowanie całej złogi o rodzajach odpadów powstających na terenie firmy oraz o sposobach postępowania z nimi,

- poszukiwanie odbiorców odpadów zajmujących się wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyjątkiem składowania, w celu ograniczenia odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie awaryjności (przestojów urządzeń), podczas których mogłyby powstawać największe ilości odpadów,

- prowadzenie szczegółowej ewidencji jakościowo – ilościowej wytwarzanych odpadów.

Sposób gospodarowania odpadami.

Magazynowanie powstałych odpadów będzie odbywać się/odbywa się na terenie przedsięwzięcia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i gwarantujący ochronę środowiska:

- Wytworzone odpady magazynowane będą/są w poszczególnych, wydzielonych miejscach na terenie przedsięwzięcia;

- odpady po demontażu pojazdów  magazynowane będą/są selektywnie ( co do rodzaju odpadu) w  pojemnikach w wydzielonym na ten cel sektorach  zlokalizowanych w obiekcie budowlanym, w tym odpady niebezpieczne będą/są magazynowane  w specjalistycznych pojemnikach na odpady niebezpieczne, odpornych na działalnie składników   umieszczonego  w nim  odpadu;

- odpady po przetwarzaniu opadów kabli magazynowane będą/są w zamykanych kontenerach i pojemnikach na utwardzonym betonem placu składowym (ozn. Z) lub w pomieszczeniu obiektu budowlanego;

- odpady złomu, w tym karoserii oraz odpady zużytych opon magazynowane będą/są na utwardzonym betonem placu składowym (ozn. Z)- odpady złomu magazynowane będą/są w zamykanych kontenerach natomiast odpady karoserii i opon magazynowane będą/są uporządkowanych w stosach;

- pozostałe odpady z procesów pomocniczych  magazynowane będą/są w przystosowanych do tego celu pojemnikach w sektorze magazynowania w obiekcie  budowlanym  ;

- Miejsca magazynowania  odpadów  niebezpiecznych wyposażone będą/są w sorbenty;

- Miejsce magazynowania  odpadów  zużytych opon  wyposażone będzie/jest w stosowny sprzęt gaśniczy;

- Czas magazynowania ww. odpadów nie będzie  przekraczać terminów magazynowania odpadów, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania  z wyjątkiem składowania  powinny być  magazynowane na terenie zakładu nie dłużej niż 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

Dalszy sposób postępowania z odpadami.

Wytworzone odpady przekazywane będą/są do transportu i dalej do odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie odbiorcom posiadającym, stosowne zezwolenia/ pozwolenia na ich zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie);

Wytworzone odpady, w pierwszej kolejności będą/są przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku tych odpadów. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, to odpady te będą/są przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów za pomocą takiego procesu, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe  z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

4.2. Emisja ścieków.

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia, powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

- ścieki bytowe (ścieki z pomieszczenia w obiekcie budowlanym przeznaczonym na pobyt ludzi tj. ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu i z prac porządkowych w pomieszczeniu socjalnym);

- ścieki przemysłowe z sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów oraz placu zbierania odpadów;

- ścieki przemysłowe z obiektu budowlanego (powstające w momencie przemywania powierzchni sektorów demontażu pojazdów)

Nie przewiduje się powstawania innych rodzajów ścieków z omawianych procesów technologicznych.

Zaopatrzenie w wodę:

Woda zużywana będzie/jest na potrzeby socjalno- bytowe pracowników i pobierana będzie/jest  z  lokalnego wodociągu .

Omawiane przedsięwzięcie nie przewiduje zużycia wody na cele technologiczne.

Przewidywana wielkość zużycia wody z  przedsięwzięcia:

- na cele bytowe:

Przy:

- docelowo 2  osobach korzystających  z wody na terenie działki

- współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę)

- współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1

- współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2:

Q1dśr = 2 x 0,06 = 0,12 m3/d

Q1dmax= Q1dśr x Nd = 0,12 x 1,1 = 0,1329 m3/d

Q1hmax= Q1dmax /8 x Nh =  0,02 m3/h

- na cele porządkowe : mycie posadzek w pomieszczeniu socjalnym

Przy:

- powierzchni obiektów wymagającej utrzymania w czystości na mokro wynoszącej  ok.  F= 5,0 m²

- jednostkowym zapotrzebowaniu wody dla utrzymania 1m2 wynoszącym qj= 1 dm3/m2                    ( 0,001 m3/ m2)

- Nd= 1,5

- Nh=4,0:

- Q2dśr= F x qj= 5,0 x 0,001 = 0,005 m3/d

- Q2dmax = Q2dśr x Nd= 0,005  x 1,5 = 0,0075 m3/d~ 0,01 m3/d

4.2.1. Ścieki bytowe.

Ścieki z budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, powstające w szczególności  w wyniku ludzkiego metabolizmu. Przyjęto że ścieki bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele bytowe i powstawać będą w ilości max 0,13 m3/d.  Ilość ścieków z prac porządkowych w tym obiekcie będzie stanowić 90% pobranej wody na te cele tj. 0,01 m3/dobę.

Zatem, ścieki bytowe z omawianej działki powstawać  będą  w łącznej ilości 0,14~ 0,1 m3/d.

Skład ścieków  bytowych nie odbiegać będzie od składu ścieków określonych  w literaturze:

Tabela: Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach bytowych (wg danych literaturowych*):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/litr) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BZT5 | 220 |
| 2 | ChZT | 500 |
| 3 | Azot ogólny | 40 |
| 4 | Azot organiczny | 15 |
| 5 | Azot amonowy | 25 |
| 6 | Fosfor ogólny | 8 |
| 7 | Fosfor organiczny | 3 |
| 89 | Fosfor nieorganiczny | 5 |
|  | Zawiesiny ogólne | 220 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga: Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Ścieki bytowe odprowadzane będą/są do  podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 10,0 m³, opróżnianego przez wyspecjalizowaną firmę w celu wywiezienia do oczyszczalni ścieków .

4.2.2. Ścieki przemysłowe.

4.2.2.1. ścieki przemysłowe - zanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe z placów.

Będą je stanowiły/stanowią ścieki z sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów o powierzchni 250,0 m² oraz ścieki z placu zbierania odpadów o powierzchni 300,0 m² utwardzonych betonem.  Łączna powierzchnia w/w placów wynosi 550,0 m².

Ilość ścieków przemysłowych powstających w obszarze w/w sektorów magazynowych zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych w rejonie jego lokalizacji.

Współczynnik dobowej nierównomierności odpływu Nd przyjmuje wartości od 1,5 do 2,5                          ( średnio 2,0).

- Ilość ścieków w skali rocznej obliczamy ze wzoru:

QR1= H x Ps

gdzie:

QR1- ilość ścieków w skali roku;

H-  wysokość opadu atmosferycznego w (m)- dla omawianego rejonu średni opad z wieloleci wynosi 552 mm, przyjęto H=0,552 m;

Ps-  powierzchnia placów  w ( m²) – 550 m²

- Roczna ilość ścieków:

QR1= 0,552 x 550= 303,6 m³

- Średnia ilość ścieków w skali dobowej wynosi wg wzoru:

Q1śr d = QR1/365

Q1śr d = 303,6 / 365 = 0,832 m³/d.

Maksymalna dobowa ilość ścieków przy współczynniku Nd=2 wynosi:

Q1max = Q1śr d x Nd

Q1max d = 0,832 x 2 = 1,7 m³/d

Utworzona powierzchnia podłoża w.w placów będzie/jest ukształtowana na swych obrzeżach (pochylona)  dla stworzenia systemu odwodnienia liniowego, które za pomocą rynienek odprowadzać będą  powstałe ścieki przemysłowe z w/w placów do separatora substancji ropopochodnych.

4.2.2.2. Ścieki przemysłowe ( procesowe) z obiektów budowlanych.

Będą je stanowiły ścieki powstające w obiekcie budowlanym, w którym przetwarzane będą odpady, powstające w trakcie przemywania poszczególnych sektorów stacji demontażu.

Bilans ilościowy ścieków z w/w sektorów sporządzono przy założeniu , że w/w powierzchnie wymagają utrzymania czystości na mokro, a zużycie wody dla utrzymania czystości wynosi    q j = 2 dm³/m² powierzchni, natomiast współczynnik Nd=1, 1

Powierzchnia ( F) wymagająca zmywania na mokro : ok. 70 m²

F= 70  m²

- Średniodobowa  ilość ścieków wynosi:

Q2śr d= F x q j

Q2śr d= 70 x 2 =140dm³/d = 0,14 m³/d

- Maksymalna dobowa ilość ścieków:

Q2max d= Q2śr d x Nd

Q2max d= 0,14 x 1,1 =0,15 m³/d

Roczna ilość ścieków, przy założeniu pracy stacji przez 308 dni  w roku:

QR2= Q2śr d x 308

QR2= 0,15 x 308 = 46,2 m³/rok

Powierzchnia przedmiotowych sektorów odwodniona będzie/jest w systemie odwodnień punktowych, którymi ewentualne odcieki kierowane będą do separatora substancji ropopochodnych.

4.2.2.3. Łączna ilość ścieków przemysłowych z planowanego przedsięwzięcia.

- średniodobowo:

Qśr d = Q1śr d + Q2śr d = 0,832 +0,14 ~ 1, m³/d

- maksymalnie dobowo:

Qmax d = Q1max d + Q2max d = 1,7 + 0,15 = 1,85 m³/d

- rocznie:

QR = Q1R + Q2R = 303,6 +46,2  = 349,8 m³/rok

Parametry separatora do podczyszczania ścieków przemysłowych ( i procesowych)  z terenu przedsięwzięcia według normy PN-EN 858:2005  :

Wyliczenie NS (nominalnego przepływu) separatora:

NS= (Q1max d + fx Q2max d) fd

Gdzie:

NS- wielkość nominalna separatora-   (dm³/s )

Q1max d = 1,7 m³/d ~ 0,2 dm³/s

Q2max d= 0,15 m³/d= 0,02 dm³/s

NS= 0,2  dm³/s

Fx- współczynnik utrudnienia separacji=2 (w przypadku ścieków z procesów technologicznych)

Fd- współczynnik gęstości = 1,0 ze względu na gęstość substancji ropopochodnych                      i kombinacji połączeń elementów osadnik, separator.

W związku z powyższym NS ~ 0,2 dm³/s

Ścieki przemysłowe z terenu omawianego przedsięwzięcia, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane będą/są do podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności do 10,0 m³, opróżnianego przez wyspecjalizowaną firmę w celu wywiezienia do oczyszczalni ścieków.

Zbiornik opróżniany będzie w zależności od potrzeby, średnio co 5 dni (10 m³ : 1,85 m³/d = 5)

4.3. Emisja wód opadowych lub roztopowych placów manewrowych.

Będą je stanowiły wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni z placów manewrowych utwardzonych tłuczniem.

Łączna powierzchnia w/w placów na terenie przedsięwzięcia wynosi 450,0 m².

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni utwardzonej tłuczniem- 0,6

pozostałe wartości wynoszą:

- F – powierzchnia placów utwardzonych –   450,0 m² tj. 0,045 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q = [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz  w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

q =  =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz = 77,2 x 0,6 x  0,045  = 2,1 dm³/s.

Tabela.: średnie stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenów przemysłowych (wg danych literaturowych *):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn ( pH) | 7 |
| 2 | ChZT | 45 |
| 3 | BZT5 | 80 |
| 4 | Chlorki | 17 |
| 5 | Azot ogólny | 10 |
| 6 | Zawiesiny ogólne | 350 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Wody opadowe lub roztopowe z placów manewrowych odprowadzane będą do ziemi po terenie przedsięwzięcia.

Wody opadowe i roztopowe spływające z zadaszeń obiektów budowlanych:

## Wody opadowe i roztopowe spływające z obiektów budowlanych uzbrojonych w sieć rynien deszczowych i rur spadowych nie będą stanowiły ścieków  i odprowadzane będą/są  do ziemi po terenie przedsięwzięcia. Powyższe jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

4.5. Emisja hałasu.

Przystępując do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania hałasu emitowanego przez jego źródła dokonano klasyfikacji źródeł hałasu .

Wszystkie źródła hałasu dzieli się na dwie grupy, wśród których wyrówna się:

- grupa pierwsza – źródła stacjonarne:

  - źródła punktowe;

  - źródła liniowe

  - źródła powierzchniowe;

  - źródła przestrzenne;

- druga grupa - źródła ruchome:

- pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, na terenie omawianej działki zidentyfikowano   następujące rodzaje źródeł hałasu:

- źródła powierzchniowe będące  wtórnymi  źródłami  hałasu- obiekt budowlany ozn. H-1 o wysokości 8 m :

Zgodnie z PN-N-01341 pod pojęciem „hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz:

Wykaz urządzeń i narzędzi zlokalizowanych w obiekcie budowlanym, powodujących hałas

- Urządzenia i narzędzia do demontażu pojazdów:

- Urządzenia:

- urządzenie do podciśnieniowego usuwania płynów eksploatacyjnych z pojazdów  (odsysarka)  ( 1szt.) 							75dB

- podnośnik samochodowy (1szt.) 					70dB

- obrotnica samochodu( 1 szt.)         					 70 dB

- wyciągarka do silników i podzespołów(1szt.)			70 dB

- pneumatyczne urządzenie do usuwania szyb z pojazdów(1szt.)70 dB

- urządzenie do demontażu kół (1szt.)				 75 dB

- Narzędzia:

narzędzia pneumatyczne

- klucze pneumatyczne ( 2 szt.)						  89 dB

narzędzia elektryczne:

- klucze elektryczne ( 2 szt.)  						 75 dB

- wiertarki (2 szt.) 								 87 dB

narzędzia hydrauliczne:

-nożyce hydrauliczne do cięcia metalu (1szt)   				70 dB,

- Linia do recyklingu kabli 						85 dB

Suma arytmetyczna z mocy akustycznych w/w źródeł , wyliczona ze wzoru :

10 log ( 100,1 x Li1 + 10 0,1 x Li2 + 100,1 x L1n )

Gdzie :

Li1-n – moc akustyczna źródła (urządzenia)

wynosi: 89,2 dB

Zestawienie mocy akustycznej, czasu pracy poszczególnych urządzeń:

| Nazwa źródła hałasu | Moc akustyczna (dB) /szt | Czas pracy 1 sztuki urządzenia (min) | Max krotność użycia 1 sztuki ( 3 auta) | Suma (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odsysarka | 75 /1 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Podnośnik samochodowy | 70 /1 szt | 2 | 3 | 6 |
| Obrotnica samochodowa | 70 /1 szt. | 2 | 3 | 6 |
| Wyciągarka do silników i podzespołów | 70 /1 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Pneumatyczne urządzenie do usuwania szyb | 70 /1 szt. | 4 | 3 | 12 |
| Urządzenie do demontażu kół | 75 /1 szt. | 4 | 3 | 12 |
| Klucz pneumatyczny | 89/ 2 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Klucz elektryczny | 75/ 2 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Wiertarka | 87/ 2 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Nożyce hydrauliczne do cięcia metalu | 70 / 1 szt. | 3 | 3 | 9 |
| Linia do recyklingu | 85/1 szt. | 240 | 1 | 240 |
| Suma arytmetyczna | 89,2 dB | -- | - | 330 |
| Czas łącznie dla demontażu pojazdów wynosi 135 min tj. = 5,5 h |  |  |  |  |

Równoważny poziom hałasu wytwarzanego przez omawiany obiekt budowlany wynosił będzie:

Lwneq = 10log ( t/T x 10 0,1 LWn )

Lwneq = 10log (5,5 /8 x 10 0,1 x 89,2 )  ~ 87,5 dB

Lwneq = 87,5  dB

Obiekt budowlany, w których znajdować się będą/znajdują się źródła  powodujące hałas stanowić będzie jednocześnie ekranem akustycznym dla urządzeń powodujących hałas.

W doborze izolacyjności poszczególnych elementów ścian budynku B1 - wykorzystano Instrukcję nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku ...". Założono, zatem, że izolacyjność akustyczna poszczególnych przegród urbanistycznych w omawianym budynku wynosi:

-  dla ścian określonych na  poziomie Rw=46 dB  i przyjętej na podstawie załącznika  nr 3 pkt A3  ITB 338/2003 pn.: „Izolacyjność akustyczna właściwa części pełnych ścian zewnętrznych i stropodachów hal przemysłowych” do Instrukcji ITB nr 338/2003 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, określonej dla wskaźnika RA1    o brzmieniu  : „ ściany masywne – wypełnienie szkieletu żelbetowego murem z cegły…”.

-  dla pokrycia dachowego ,określonych na  poziomie Rw= 40 dB  i przyjętej na podstawie załącznika  nr 3 pkt C9  ITB 338/2003 pn.: „Izolacyjność akustyczna właściwa części pełnych ścian zewnętrznych i stropodachów hal przemysłowych” do Instrukcji ITB nr 338/2003 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”, określonej dla wskaźnika RA1    o brzmieniu: „ …przekrycie dachowe składające się z okładziny zewnętrznej z blachy trapezowej, okładziny wewnętrznej z blachy…”

- dla ściany z elementami o innej izolacyjności ( bramy stalowe, okno) Rwśr=28,3 dB przyjętej na podstawie średniej ważonej.

- Źródła punktowe:

- Hałas generowany podczas rozładunku i załadunku odpadów złomu ozn. Z.

Praktyka oraz dane literaturowe [Jan Gronowicz, Teresa Kubiak: Zastosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko w procesie projektowania stacji demontażu samochodów wycofanych  z eksploatacji. Wyd. Politechnika Poznańska] wykazuje, że proces załadunku lub rozładunku odpadów w szczególności odpadów  złomu duży wpływ na oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia. Choć jest to proces krótkotrwały (czas maksymalny do pół godziny – 1800 s) i nie występuje codziennie, należy go uwzględnić w obliczeniach. Dane literaturowe wskazane na wstępie podają, że poziom mocy akustycznej zmierzonej podczas zjawiska akustycznego polegającego na rozładunku lub  załadunku złomu wynosić może nawet 90 dB, co po przeliczeniu zgodnie z wzorem:

Lpa= 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAi dB) }

gdzie:

Lpa – równoważny poziom hałasu dla zastępczego źródła dźwięku ( dB)

T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu ekwiwalentnego  ( s) – 28 800 s

ti -  czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku ) - 1800 s ( pół godziny)

LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB) - 90 dB

tok obliczeń: 10 log {1/28800s x ( 1800 s x 10 0,1 x 90 dB )}= 77,9 dB~ 78 dB

Lpa=78 dB

- Ruchome źródła hałasu-pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia – (aktualizacja).

Średnio w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin dnia na teren działki wjedzie maksymalnie:

- 5 pojazdów o ładowności ponad 3,5 Mg (maksymalnie 3 pojazdy przywożące odpady i 2 pojazdy odbierające wytworzone odpady) - w ramach przetwarzania odpadów

Z uwagi na zwiększenie rocznej ilości odpadów przewidywanych do zbierania i magazynowania zwiększeniu ulegnie ilość pojazdów przywożących odpady do zbierania. Na teren na teren działki wjadą maksymalnie:

- 2 pojazdy o ładowności ponad 3,5 Mg (2 pojazdy z ładunkiem po 4 tony odpadów*) przywożące odpady i analogicznie 2 wywożące odpady. Łącznie 4 pojazdy.

*- łączna roczna ilość odpadów do zbierania ok. 2.383,0 Mg/rok (1500 Mg złomu i ok. 883,0 Mg innych odpadów dozwolonych do zbierania decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego) : 303 dni w roku tj. ok. 8 Mg/dziennie (2 pojazdy ciężkie z ładunkiem 4 Mg odpadów).

Ponadto:

- 1 wózek widłowy elektryczny.

Metodami uproszczonymi, pozwalającymi na określenie zasięgu emisji hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia będą   metody opisane w Instrukcji ITB-338/2003.

Obliczenia emisji hałasu ze źródeł ruchomych można zatem policzyć zgodnie z w/w instrukcją w dwojaki sposób:

- zamieniając drogę przejazdu każdego źródła ruchomego na zbiór zastępczych punktowych, dla których wyznaczyć należy równoważne poziomy mocy akustycznej (metoda z pktu 6.2.2. instrukcji), które to punkty wprowadza się do programu liczącego propagację hałasu

lub/i

- potraktować ruch pojazdów jako liniowe źródła hałasu (metoda z pkt 6.2.1.2. Instrukcji), dla których należy obliczyć poziom mocy akustycznej, który następnie wprowadza się do programu komputerowego w celu wykonania analizy akustycznej.

Z uwagi na to, że program komputerowy LEQ Profesional 6.x., zastosowany w niniejszym raporcie do przedstawienia propagacji hałasu daje możliwości obliczania propagacji hałasu ze źródeł liniowych, poniżej przedstawia się obliczenia hałasu pochodzącego z ruchu pojazdów w kategorii źródeł liniowych:

Trasy przejazdów:

      - L1 - trasa o długości o długości 20 m w jedną stronę ( tj. 40 m w dwie strony):

5 pojazdów ciężarowych w ramach przetwarzania odpadów.

Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych o ładowności ponad  3,5 Mg, tzw. „ciężkich” wg Instrukcji ITB 338/2003,wynosi :

| Operacja | Moc akustyczna (dB) | Czas operacji |
| --- | --- | --- |
| Start | 105 | 5 s. |
| hamowanie | 100 | 3 s. |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 100 | ( zależy od długości trasy i prędkości pojazdu) |

Obliczenia równoważnego poziomu mocy akustycznej dla 5 pojazdów

Dane:

- T=8 godzin najbardziej niekorzystnych godzin (28 800 s)

- Pojazdy przejeżdżać będą drogę ok. 40 m każdy prędkością ok. 15 km/h.

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi zatem wynosi ok.  0,16 min tj ti = 9,6 s.

- Lai:

Lai = 105 dB ( A) –  start  5 s (ti)

Lai = 100 dB ( A) –  hamowanie 3 s ( ti)

Lai= 100 dB (A)- jazda 9,6 s (ti)

-s (Start) Laeq= 10 log {1/28800 s x 5 pojazdów (5 s x 10 0,1 x 105 dB )}= 74,3 dB

-h (hamowanie) Laeq=10 log {1/28800s x 5 pojazdów (3 s x 10 0,1 x 100 dB)}=  67,1 dB

zp- (jazda) Laeq= 10 log {1/28800s x 5 pojazdów(9,6 s x 10 0,1 x100 dB)}=72,2 dB

Równoważny poziom mocy akustycznej dla każdej operacji (startu, hamowania i jazdy pojazdu) wg wzoru:

LAeq = 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAi dB) }

gdzie:

LAeq – równoważny poziom hałasu dla danego zdarzenia (dB)

T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu ekwiwalentnego (s)

ti -  czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku

LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia (dB)

Równoważny poziom mocy akustycznej liniowego źródła ( Lw)

Lw = 10 log ( 10 0,1 x  LAeq (start) dB +10 0,1 x  LAeq (hamowanie) dB +  10 0,1 x  LAeq (zp- jazda) dB)

Lw = 76,8 dB

      - L2- trasa o długości o długości ok.40 m w jedną stronę ( tj. 80 m w dwie strony):

4 pojazdy w ramach zbierania odpadów.

Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych o ładowności ponad 3,5 Mg, tzw. „ciężkich” wg Instrukcji ITB 338/2003,wynosi :

| Operacja | Moc akustyczna (dB) | Czas operacji |
| --- | --- | --- |
| Start | 105 | 5 s. |
| hamowanie | 100 | 3 s. |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 100 | ( zależy od długości trasy i prędkości pojazdu) |

Obliczenia równoważnego poziomu mocy akustycznej dla 5 pojazdów

Dane:

- T=8 godzin najbardziej niekorzystnych godzin (28 800 s)

- Pojazdy przejeżdżać będą drogę ok. 80 m każdy prędkością ok. 15 km/h.

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi zatem wynosi ok.  0,32 min tj ti = 19,2 s.

- Lai:

Lai = 105 dB ( A) –  start  5 s (ti)

Lai = 100 dB ( A) –  hamowanie 3 s ( ti)

Lai= 100 dB (A)- jazda 19,2 s (ti)

-s (Start) Laeq= 10 log {1/28800 s x 4 pojazdy (5 s x 10 0,1 x 105 dB )}= 73,4 dB

-h (hamowanie) Laeq=10 log {1/28800s x 4 pojazdy (3 s x 10 0,1 x 100 dB)}=  66,1 dB

zp- (jazda) Laeq= 10 log {1/28800s x 4 pojazdy (19,2 s x 10 0,1 x100 dB)}=74,2 dB

Równoważny poziom mocy akustycznej dla każdej operacji (startu, hamowania i jazdy pojazdu) wg wzoru:

LAeq = 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAi dB) }

gdzie:

LAeq – równoważny poziom hałasu dla danego zdarzenia (dB)

T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu ekwiwalentnego (s)

ti - czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku

LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia (dB)

Równoważny poziom mocy akustycznej liniowego źródła ( Lw)

Lw = 10 log ( 10 0,1 x  LAeq (start) dB +10 0,1 x  LAeq (hamowanie) dB +  10 0,1 x  LAeq (zp- jazda) dB)

Lw = 77,1 dB

      - L3 - trasa o długości o długości ok. 10 m w jedną stronę ( tj. 20 m w dwie strony):

1 wózek widłowy.

Obliczenia równoważnego poziomu  mocy akustycznej dla wózka widłowego:

Dane:

- T=8 godzin najbardziej niekorzystnych godzin (28 800 s)

- Wózek przejeżdżać będzie drogę ok. 20 m z prędkością do 10 km/h.

- Czas przejazdu wynosi zatem wynosi ok.  0,12 min tj ti = 7,2 s.

- Moce akustyczna jednego wózka widłowego wynosi LAi= 87,4 dB:

LAeq= 10 log {1/28800s x 1 wózek ( 7,2 s x 10 0,1 x 87,4 dB )}

Lw =  51,3 dB ( A)

W celu określenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny określono skalę oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na propagację fal akustycznych oraz porównano, uzyskane w drodze symulacji matematycznych, wartości poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnego poziomu hałasu określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Prognozę oddziaływania akustycznego (Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu                                        z planowanego przedsięwzięcia)  wykonano przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego LEQ Profesional 6.x.  opartego o model obliczeniowy zawarty   w normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcję ITB Nr 308 i 338/2003 przy założeniach:

- współczynnik gruntu  „G”, który zależy od rodzaju powierzchni ziemi występującej                      w obszarze objętym analizą G = 0;

- temperatura powietrza 10 0

Graficzne przedstawienie propagacji hałasu stanowi załącznik do raportu.

Analiza propagacji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia  znajduje się dalszej części opracowania .

4.6. Emisja zanieczyszczeń do powietrza -(aktualizacja).

Instalacje do przetwarzania odpadów nie powodują  zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie technologicznym demontażu pojazdów są rządzeniami elektrycznymi i ręcznymi, których praca nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie omawianej działki nie ma i nie będzie żadnych zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia  będą pojazdy wjeżdżające i manewrujące po terenie omawianej działki.

Prognozuje się, iż na teren działki wjedzie maksymalnie 7 pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony (ciężarowe) w ciągu dziennej pracy zakładu.

Zanieczyszczenia będą powstawać tylko w czasie pracy silnika tj. podczas manewrowania pojazdu.  W skład spalin wytwarzanych przez silniki samochodowe wchodzi przeszło 200 związków chemicznych lecz znaczna ich ilość występuje                          w wartościach śladowych.

Średnie udziały głównych składników spalin przedstawia poniższa tabela:

| Składnik spalin | Udział objętościowy % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bieg jałowy | Wolne obroty | Wysokie obroty |
| N2 | 71 | 74 | 76 |
| H2 | 7-10 | 8-11 | 10-12 |
| CO2 | 6,5-8 | 7-11 | 12-13 |
| CO | 3-13 | 3-8 | 1-5 |
| O2 | 1-1,5 | 0,5-2 | 0,1-0,4 |
| H2 | 0,5-4 | 0,2-1 | 0,1-0,2 |
| węglowodory | 0,03-0,8 | 0,02-0,05 | 0,01-0,03 |

Przyjmując, że z benzyny powstaje 18 – 22m3 spalin, a z 1l oleju napędowego 20-25 m3 spalin, można określić szacunkowe wskaźniki emisji zanieczyszczeń w stosunku do ilości spalanego paliwa. Kształtują się one następująco:

| Zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji ( g/litr) paliwa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Silniki benzynowe | Silniki wysokoprężne |
| CO2 | 3600 | 4500 |
| CO | 1000 | 30 |
| SO2 | 3,4 | 38 |
| NOx( przeliczone na NO2) | 60 | 50 |
| Węglowodory alifatyczne | 80 | 4 |
| Aldehydy | 2 | 1,2 |
| Pył PM 10 | 0,12-0,2 | 3,569 |

Powyższe dane i wskaźniki emisji paliwa zestawione w powyższych tabelach zaczerpnięto z  literatury pn. „ Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery” S.Chróściel, M.Nowicki , Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej , Warszawa 1977.

- Ilość kursów w ciągu roku: 2121 kursów/rok (7 pojazdów /dobę x 303 dni w roku)

- Pojazdy przejeżdżać będą drogę łącznie ok. 120 m, z prędkością ok. 15 km/h.

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi zatem wynosi 0,48 min tj. łącznie dla wszystkich pojazdów ok. 1018,0  min/rok tj. ok. 17 h/rok;

- Zużycie paliwa przez 1 pojazd szacuje się na poziomie:

- 0,08 litrów/min dla pojazdu ciężarowego

Zatem przy zakładanej wyżej prędkości i czasie pracy zużycie paliwa  szacuje się na poziomie 81,4  l/rok

Korzystając ze wzoru:

Ea = Ba x Wsk                  		         [g/rok]

gdzie:

Ba – zużycie paliwa                               [litry/rok]

Wsk – wskaźnik emisji                        [g/litr paliwa]

Obliczono następujące wielkości emisji gazów i pyłów z pojazdów:

| Substancja | Emisja Mg/rok |
| --- | --- |
| Pył PM10 | 0,0002 |
| NOx | 0,004 |
| SO2 | 0,003 |
| CO | 0,002 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0003 |
| Aldehydy | 0,00009 |

Wnioski:

Biorąc pod uwagę:

- bardzo niską, wyliczoną emisję;

- bardzo krótki czas oddziaływania źródeł;

- bardzo małą wysokość emitorów (rury wydechowe pojazdów na wysokości do 0,5 m  od poziomu terenu);

- przewiduje się, iż transport samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny                          ( ograniczony do działki przedsięwzięcia)  i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska  i ludzi  w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy, inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu, swobodnego wjazdu i wyjazdu z terenu przedsięwzięcia, a postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

Reasumując, nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego                   w rejonie projektowanej inwestycji.

# 5. INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANBIU NA ENERGIE I JEJ ZUŻYCIU.

Prognozuje się zużycie energii na poziomie 80 KWh.

# 6.INFORMACJE O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO.

Realizacja i likwidacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała przeprowadzenia prac rozbiórkowych.

Nie przewiduje się prac wyburzeniowych.

# 7. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU.

Poważna awaria.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pod pojęciem poważna awaria przemysłowa rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia   9 kwietnia 2002 r.  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku  albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jak również rodzaje i ilości substancji wykorzystywanych w planowanym przedsięwzięciu  nie stwierdzono ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym nie przewiduje się emisji związanych z jej wystąpieniem. Taki stan umożliwia prowadzącemu instalację na odstąpienie  od szukania metod zabezpieczania środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Katastrofa budowlana.

Przepisy prawa budowlanego definiują pojęcie katastrofy budowlanej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Podkreślić należy, że katastrofa budowlana musi mieć charakter gwałtowny, czyli nagły  i niespodziewany. Nie stanowi katastrofy więc rozłożone w czasie, stopniowe niszczenie obiektu budowlanego bądź jego części wskutek zaniedbania                                               i nieprzeprowadzania remontów. Definicja pojęcia nie zawiera elementów odwołujących się do przyczyn katastrofy budowlanej, jak również do wywołanych przez nią skutków. Nie jest istotne czy katastrofa spowodowana została z przyczyn zewnętrznych, wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowego użytkowania obiektu.

W świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane katastrofy budowlanej nie stanowi:

1)uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

2)uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami – tj. urządzeń zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne;

3)awaria instalacji.

Przyczyną katastrofy budowlanej są:

- błędy przy projektowaniu

  - błędnie przyjęty model pracy konstrukcji

  - niedostateczna nośność

  - niedostateczna rysoodporność

  - wadliwe zaprojektowanie połączenia

  - wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję

  - nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego)

  - niepełne uwzględnienie strat sprężenia

- błędy w czasie wykonawstwa

  - realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną

  - złą jakość materiałów, prefabrykatów

  - nieodpowiednie warunki transportu i składowania

  - niewłaściwa technologia wykonania

  - zła jakość wykonywania robót

- nieodpowiednie warunki eksploatacji

  - zbyt duże obciążenie

  - przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi

  - utrzymanie i remont danego obiektu

- Przypadki losowe

  - wybuchy

  - pożary

  - wstrząsy sejsmiczne

  - huragany

  - usuwiska

  - tąpnięcia

  - powodzie

WNIOSEK: W ramach planowanego przedsięwzięcia nie planuje się budowy obiektów budowlanych.

Nie prognozuje się też zagrożenia katastrofą budowlaną z uwagi na brak na terenie  przedsięwzięcia obiektów budowlanych narażonych na uszkodzenie w trakcie pracy urządzenia do przetwarzania odpadów.

W związku  powyższym nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy budowlanej.

Katastrofa naturalna

Przepisy  ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej definiują  pojęcie katastrofy  naturalnej jako zdarzenie związane z oddziaływaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu

Wg literatury (Z.Kundzewicz, P.Matczak „Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi”- „Nauka 4/2010”) Polska nie jest krajem szczególnie narażonym na niszczące katastrofy naturalne. Najczęstszą przyczyną katastrof naturalnych są w Polsce zjawiska ekstremalne związane z pogodą (mrozy, fale upałów, susze, pożary lasu, wichury, sztormy, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady śniegu, osuwiska, lawiny śnieżne i błotne, mgła, szadź, gołoledź i uderzenia piorunów). Nasz kraj nie jest również wolny od zagrożeń sejsmicznych, czego dowodem są nie tylko liczne mikrowstrząsy na terenach górniczych, ale też zaobserwowane 21 września 2004 silniejsze wstrząsy na północno-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej,   z epicentrum w regionie Kaliningradu.

Wg w/cyt. literatury prawdopodobieństwo wystąpienia wielu kategorii katastrof naturalnych istotnie zależy od położenia geograficznego.

Wg literatury (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa „Zagrożenia okresowe występujące w Polsce”, wrzesień 2010) województwo lubuskie jest jednym z województw, które nie są narażone na wystąpienie naturalnych zjawisk mogących przybierać formę kataklizmu/ katastrofy.

W związku z powyższym i z uwagi na położenie geograficzne planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej.

Zmiana klimatu.

Klimat kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody               i krążenie powietrza.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować emisji CO2 który wzmaga efekt cieplarniany na Ziemi zatem omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na efekt cieplarniany i wzrost temperatury powietrza na analizowanym obszarze.

Projektowane przedsięwzięcie, z uwagi na bardzo małą emisje spalin samochodowych nie będzie również powodowało smogu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie polegało na rozbudowie przedsięwzięcia w wielki ośrodek przemysłowy, który w znaczący sposób może wpływać Na klimat. Zmieniająca się bowiem powierzchnia terenu, podlegająca różnorodnej zabudowie, powoduje zmianę intensywności parowania a tym samym i opadów atmosferycznych. W przypadku omawianego przedsięwzięcia taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie również powodowało emisji kwasu azotowego czy siarkowego, który jest przyczyną kwaśnych opadów.

Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje również wycinania lasów i powstawania sztucznych zbiorników wodnych, które w zasadniczy sposób wpływają na mikroklimat otaczającego ich obszaru. Intensywne bowiem parowanie z powierzchni zbiorników powoduje bowiem wzrost wilgotności powietrza a tym samym i wzrost opadów atmosferycznych. W przypadku omawianego przedsięwzięcia taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

W związku powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat na omawianym obszarze.

Nie stwierdzono konieczności przystosowania przedsięwzięcia do zmieniających warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. W przypadku wystąpienia awarii (np. braku energii elektrycznej) spowodowanej zdarzeniami ekstremalnymi tj. gwałtowne burze i wiatry – eksploatacja instalacji zostanie wstrzymana do czasu zakończenia awarii – bez szkód w środowisku.

W związku z powyższym, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zmianę klimatu zarówno na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

# III.  OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W TYM OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W ROZUMIENIU TEJ USTAWY I OPIS WŁAŚCIWOŚCI HYDROMORFOLOGICZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH  I CHEMICZNYCH WÓD.

Na elementy przyrodnicze środowiska składa się

- budowa geologiczna

- warunki hydrologiczne

- rzeźba terenu

- klimat

- gleba

- organizmy żywe

Przewidywane znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia obejmować będzie swym zakresem gównie klimat (klimat akustyczny).

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu na pozostałe elementy przyrodnicze środowiska.

a) Opis elementów przyrodniczych.

- Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Wg Mapy geologicznej Polski dostępnej na Geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego, na budowę geologiczną terenu planowanego przedsięwzięcia składają się gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe                                          ( zlodowacenie północnopolskie).

Cechą charakterystyczną modelu hydrogeologicznego omawianego obszaru jest 2 poziomowy czwartorzędowo - mioceński, złożony system wodonośny, którego tworzą struktury hydrogeologiczne różnej genezy, o zróżnicowanej ciągłości. Jest to system wielowarstwowy wód podziemnych w utworach czwartorzędu i miocenu, ściśle powiązanych z wodami Obry i jej dopływów. Granicami systemu są działy wodne zlewni Obry. Lokalnie (rejon Nowego Tomyśla) pierwszy poziom stanowi warstwa powierzchniowa. Na obszarze wysoczyzn pierwszy poziom stanowią warstwy międzyglinowy. Działy wód powierzchniowych, stanowiących granice omawianego systemu są w ogólnym zarysie zgodne z działami wód podziemnych, w przypadku płytszych poziomów. W przypadku poziomów głębszych, wododziały powierzchniowe nie pokrywają się z działami wód podziemnych.  Analiza systemu pod kątem obszarów alimentacji i drenażu poszczególnych poziomów wodonośnych pokazuje, że wody podziemne poziomu gruntowego i międzyglinowego na obszarze JCWPd zasilane są  praktycznie na obszarach wysoczyznowych. Zasilanie poziomu mioceńskiego może odbywać się na obszarach oddalonych od granic samej JCWPd.  Poziomy najpłytsze zasilane są przez infiltrację z powierzchni terenu, lokalnie poprzez dopływ boczny oraz przy odpowiedniej różnicy ciśnień mogącej pokonać opór warstw izolujących, przez infiltrację z niżej ległych struktur hydrogeologicznych. Zmiana granic przedmiotowego systemu może następować w przypadku lokalizacji dużych ujęć wód podziemnych w granicznych strefach wododziałowych. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie przestrzenne obszaru i związane z tym rozmieszczenie potrzeb na wodę, taka sytuacja jest mało prawdopodobna.

Głębokość występowania warstw wodonośnych wynosi 4.2-181 m.

- Rzeźba terenu.

Rzeźba terenu na przedmiotowym obszarze wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod względem struktury przestrzennej, bogactwa form morfologicznych  jak  i deniwelacji terenu nie przekraczającej 2%.

- Klimat.

Charakterystykę warunków meteorologicznych panujących w rejonie lokalizacji analizowanego przedsięwzięcia oparto na danych ze stacji meteorologicznej w Gorzowie Wlkp. i róży wiatrów uzyskanej z Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej                         w Warszawie dla Gorzowa Wlkp.

W tabeli poniżej zestawiono dane meteorologiczne ze Stacji Meteorologicznej                          w Gorzowie Wlkp.

TABELA . Dane meteorologiczne - Stacja PIHM Gorzów Wlkp.

| Miesiąc | Temperatura powietrza [ oC] | Opady [mm] | Wilgotność względna [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | -1,6 | 40 | 78 |
| Luty | -0,7 | 31 | 79 |
| Marzec | 2,7 | 34 | 72 |
| Kwiecień | 7,6 | 30 | 71 |
| Maj | 13,0 | 46 | 60 |
| Czerwiec | 16,2 | 58 | 60 |
| Lipiec | 18,0 | 82 | 65 |
| Sierpień | 16,9 | 62 | 76 |
| Wrzesień | 13,4 | 43 | 73 |
| Październik | 8,2 | 39 | 76 |
| Listopad | 3,2 | 39 | 86 |
| Grudzień | 0,0 | 40 | 84 |
| ROK | 8,1 | 552 | 72 |

Reasumując, usłonecznienie średnie w skali roku wynosi 3,8 do 4,0 godz./dobę. W styczniu usłonecznienie kształtuje się w granicach 1,2 do 1,4 godz./dobę. W okresie letnim ( lipiec) wartości te wynoszą 6,4 do 6,6 godz./dobę . Średnia temperatura powietrza dla okresu roku wynosi 8,1 oC.

Wielkość opadów w skali roku kształtuje się na poziomie 552 mm.

- Klimat akustyczny.

Tabela: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wg rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu ( Dz.U. nr 120, poz.826) :

| l.p. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe |  | pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16godzinom | Pora nocy - Przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Pora dnia - Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b)Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b)Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d)Tereny mieszkaniowo - usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

Dla terenu omawianej działki nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wg aktualnej mapy ewidencyjnej, w obrębie  planowanego przedsięwzięcia występują grunty orne ( R) i  grunty rolne zabudowane ( B-R).

Najbliższy teren zabudowany obiektem mieszkalnym znajduje się na działce sąsiadującej nr 161/1 i zaliczony został do terenu zabudowy zagrodowej obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza (wyrok NSA, sygn., II OSK 1536/07)

Wartości dopuszczalne dla tego typu terenów określone parametrem LAeqT wynoszą w porze dziennej 55,0 dB dla terenów zabudowy zagrodowej, a w porze nocnej wartość ta określona jest na poziomie 44,0 dB dla terenów zabudowy jednorodzinnej.

Zaznacza się, że zakład nie będzie pracował w porze nocnej.

- Gleba.

Na terenie objętym inwestycją oraz w jej obrębie  przeważają gleby  III  klasy bonitacyjnej - gleby orne średnio dobre.

- Przyroda ożywiona.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w granicach administracyjnych miejscowości Templewo, na terenie zurbanizowanym, opisanym wg wypisu  z rejestru gruntów jako tereny zabudowane mieszkaniowe ( B).

Wg aktualnej mapy ewidencyjnej, w obrębie planowanego przedsięwzięcia występują grunty orne ( R) i grunty rolne zabudowane ( B-R).

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest więc obszarem w większości zurbanizowanym, antropogenicznie przekształconym.

Mając na uwadze powyższe uznano, że omawiana działka, jak i jej sąsiedztwo jest terenem  o ubogich walorach przyrodniczych.

Gmina Bledzew nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej dla omawianego terenu oraz innych szczegółowych opracowań dotyczących  przyrody na omawianym terenie w związku  z tym rozeznanie walorów przyrodniczych przedmiotowego terenu dokonano na podstawie wizji w terenie, obserwacji oraz wywiadów  użytkownikami obiektów zlokalizowanych  w okolicy. Obserwacji dokonano wiosną ubiegłego roku ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt objętych ochroną prawną przy pomocy publikacji tj. klucz do oznaczania roślin, zwierząt, atlasów roślin, zwierząt itp. Obserwacjami objęto teren przedsięwzięcia i obszar z nim sąsiadujący promieniu ok. 50 m charakteryzujący się biotopem obszaru antropogenicznie zmienionego, zabudowanego.

Omawiana działka, jak i jej sąsiedztwo jest terenem o bardzo ubogich walorach przyrodniczych.

Z racji znacznych antropogenicznych przekształceń środowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnych siedlisk dla fauny. Najliczniej reprezentowana jest ona przez ptaki terenów otwartych oraz tzw. gatunki synantropijne.

Omawiany obszar nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie występują:

- rezerwaty przyrody,

- obszary NATURA 2000,

- parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne ani też inne obiekty ochronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.

- brak tu również chronionych gatunków roślin i zwierząt.

##### Świat zwierzęcy.

Podczas wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji oraz obserwacji,  zaobserwowano, iż omawiany teren pozbawiony jest stałych siedlisk fauny, z wyjątkiem fauny bytującej okazjonalnie, głównie kotów, gryzoni i pospolitych gatunków ptaków tj. sroka, wróbel, wrona.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia ani w jego obrębie nie odnotowano, ani nie zaobserwowano obecności typowo leśnych lub chronionych okazów zwierząt. Nie zaobserwowano również rzadkich gatunków ptaków.

Planowana inwestycja nie będzie stanowić również zagrożenia dla zwierząt dzikich                        i hodowlanych gdyż jest ona ogrodzona i będzie nadzorowana, ponadto w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie ma gospodarstw hodowlanych.

##### Świat roślinny.

Podczas wizji lokalnej na terenie i w obrębie planowanej inwestycji  zaobserwowano, iż teren jest zabudowany obiektami budowlanymi typu gospodarczego.

Obserwacje wykazały, iż bezpośrednio na terenie planowanej inwestycji, oraz w jej rejonie nie występują rośliny wymagające ochrony.

Bezpośrednio na terenie inwestycji, a także w jej rejonie nie występują pomniki przyrody ożywionej, cenne okazy drzew, grzyby i siedliska przyrodnicze.

b) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy.

Najbliższe obszary chronionego krajobrazu:

Analiza map na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze, ani w bliskiej odległości od jakiegokolwiek obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest  obszar   o nazwie „Dolina Obry”, zlokalizowany ok.  1,8 km  od  planowanego przedsięwzięcia oraz „Dolina Jeziornej Strugi” zlokalizowany ok. 2,15 km od  planowanego przedsięwzięcia

Najbliższe obszary Natura 2000:

Analiza map na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie leży w granicach ani w bliskim sąsiedztwie żadnego z obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonym obszarem natura 2000 jest obszar Natura 2000 o  nazwie „Nietoperek”, zlokalizowany ok. 3,8 km od  planowanego przedsięwzięcia.

W załączeniu do niniejszego opracowania mapa poglądowa lokalizacji w/w obszarów w stosunku do lokalizacji planowanego przedsięwzięcia,

# Korytarze ekologiczne.

# Analiza map na  http://korytarze.pl, wykazała, ze teren planowanego przedsięwzięcia nie  leży na terenie ani  w bliskim sąsiedztwie korytarza ekologicznego.

# Najbliższy korytarz ekologiczny  to korytarz KPnC-19A „Lasy zachodniej Wielkopolski”, zlokalizowany jest ok. 1,6 km od planowanego przedsięwzięcia i nie znajduje się w przewidywanym obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -

# W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania ( do granic omawianej działki)-  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na obszary Natura 2000 i najbliższe korytarze ekologiczne.

c) opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych                       i chemicznych wód.

Na właściwości hydromorfologiczne wód składa się ciągłość biologiczna korytarza rzecznego, zmienność głębokości i szerokości rzeki, struktura i skład podłoża rzeki, wielkość i dynamika przepływu.

Na właściwości fizykochemiczne wód składa się temperatura, natlenienie, zasolenie, odczyn pH, obecność substancji biogennych (azotany, fosforany) i zanieczyszczeń specyficznych.

Na właściwości biologiczne wód składa się skład, liczebność, struktura organizmów wodnych (ryby), bezkręgowej fauny dennej oraz roślin wodnych (np. fitoplanktonu).

Na właściwości chemiczne wód  składa się m.in. odczyn wody, utlenialność, twardość wody, zasadowość, kwasowość, poziom substancji biogennych (zwłaszcza związków azotu i fosforu), chlorków, siarczanów, żelaza, manganu, rozpuszczonego tlenu, ChZT, dwutlenku węgla, metali ciężkich.

Wody powierzchniowe.

Na terenie ani w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych żadnych cieków wodnych stojących i/lub płynących.

Zgodnie z mapą na stronie geoportalu 2, analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze JCWP o kodzie: PLRW 60002518789529 Jeziorna - cieki łączące jeziora, o statusie naturalnym .

Zgodnie z  w/w „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” w/w JCWP jest w dobrym stanie pod względem właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych , biologicznym i chemicznym .

Wody podziemne.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), analizowany teren położony jest na terenie jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd 59, którego charakterystykę stanowi załącznik do niniejszego uzupełnienia.

Wg w/w rozporządzenia przedmiotowa JCWPd 59 jest  w dobrym stanie ilościowym i chemicznym.

c) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;

Do raportu nie dołączono wyników inwentaryzacji przyrodniczej, rozumianej jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego dla omawianego terenu ponieważ nie została ona przeprowadzona.

Z informacji uzyskanych z serwisu ochrony środowisa Wolters Kluver portalu ochrony środowiska abc.com.pl  wynika, że wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej jest fakultatywne i nie w każdym przypadku przeprowadzenie jej będzie uzasadnione i potrzebne i należy uznać, że zasadność jej przeprowadzenia w danym przypadku jest oceniana przez wnioskodawcę.

# Do oceny potrzeby sporządzenia spisu inwentaryzacji przyrodniczej posłużono się również  publikacją Dominika Wałkowskiego na rp.pl  pt. „Nowe przepisy o treści raportów o oddziaływaniu na środowisko”, styczeń 2017 , w której napisano, że „ W wytycznych Komisji Europejskiej wskazuje się ponadto, że spis będzie niezbędny również wtedy, gdy analiza istniejących opracowań wskazuje, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na teren uznany za istotny dla ochrony przyrody albo na obszar skupiający w swoich granicach istotne gatunki, populacje lub zbiorowiska. Takie podejście zostało również potwierdzone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.”  Wyjaśniono również, że w przypadku braku konieczności sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej przedstawić należy inne dane,                  o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2b z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe przeanalizowano konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zasięg przedsięwzięcia, a także inne dane dot. walorów przyrodniczych omawianego terenu jak również odległości od  elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .

Ustalono, że:

- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w granicach administracyjnych miejscowości Templewo,  na terenie zurbanizowanym, w obrębie gruntów rolnych zabudowanych (B-R) i gruntów ornych ( R),, zurbanizowanych  i antropogenicznie przekształconych. Obszar planowanego przedsięwzięcia jest więc obszarem w większości zurbanizowanym, zabudowanym obiektami budowlanymi- gospodarczymi i mieszalnymi . Mając na uwadze powyższe stwierdza się że omawiana działka, jak i jej sąsiedztwo jest terenem  o ubogich walorach przyrodniczych, terenem nie uznanym żadnym dokumentem za istotny dla ochrony przyrody,  obszarem nie skupiającym w swoich granicach istotnych gatunków, populacji lub zbiorowisk;

-  zasięg oddziaływania przedsięwzięcia zamykać się będzie w granicach omawianej działki;

- planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze, ani w bliskiej odległości od jakichkolwiek obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- na terenie projektowanego przedsięwzięcia i w jego obrębie  nie występują:

- rezerwaty przyrody,

- obszary NATURA 2000,

- parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne ani też inne obiekty ochronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.

- brak tu również udokumentowanego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;

Po analizie powyższego uznano, że wykonanie inwentaryzacji w omawianym przypadku nie jest uzasadnione i odstąpiono od sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej .

W związku z powyższym opisu przyrody dokonano na podstawie innych danych, o których mowa w  art. 66 ust. 1 pkt 2b z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  tj.  wizji w terenie, obserwacji oraz wywiadów z użytkownikami obiektów zlokalizowanych  w okolicy. Obserwacji dokonano wiosną i latem ubiegłego  roku ze  szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt objętych ochroną prawną przy pomocy publikacji tj. klucz do oznaczania roślin, zwierząt, atlasów roślin, zwierząt itp. Obserwacjami objęto teren przedsięwzięcia  i obszar z nim sąsiadujący promieniu ok. 50 m charakteryzujący się biotopem obszaru antropogenicznie zmienionego, zabudowanego, na którym występowały niewielkie skupiska następujących gatunków  roślin:

- perz właściwy

- bylica pospolita;

- chwastnica jednostronna;

- iglica pospolita;

- ostrożeń polny;

- kostrzewa czerwona;

- kupówka pospolita.

Podczas wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji oraz obserwacji,  zaobserwowano, iż omawiany teren pozbawiony jest stałych siedlisk fauny, z wyjątkiem fauny bytującej okazjonalnie, głównie kotów, gryzoni i pospolitych gatunków ptaków tj. sroka, wróbel, wrona. Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia ani w jego obrębie nie odnotowano , nie udokumentowano  ani nie zaobserwowano obecności typowo leśnych lub chronionych okazów zwierząt. Nie zaobserwowano również rzadkich gatunków ptaków.

Do opisu elementów przyrodniczych na omawianym obszarze wykorzystano również  inne dane o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2b z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  zawarte w opracowaniach tj. „Program Ochrony Środowiska dla gminy Bledzew na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”  sporządzony przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja.

Analiza w/w opracowania jednoznacznie wykazała, że w obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny  uznane za istotne dla ochrony przyrody i tereny skupiające w swoich granicach istotnych gatunków, populacji lub zbiorowisk.

# IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI;

## W sąsiedztwie ani nawet w bezpośrednim zasięgu  projektowanego  przedsięwzięcia  nie było  i nie ma obiektów zabytkowych chronionych na podstawie przepisów                             o   ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami.

# V. OPIS  KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZLOKALIZOWANE.

Krajobraz-to zewnętrzny wygląd powierzchni ziemi w określonym miejscu, będący wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie elementów przyrody: rzeźby terenu, wód powierzchniowych, warunków klimatycznych, świata roślinnego i zwierzęcego  i działalności  ludzkiej.

Krajobraz, w którym omawiane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane charakteryzuje się cechami krajobrazu wiejskiego, zurbanizowanego, będącego pod wpływem działalności człowieka.

Rzeźba terenu na przedmiotowym obszarze wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod względem struktury przestrzennej, bogactwa form morfologicznych  jak  i deniwelacji terenu nie przekraczającej 2%.

Na terenie ani w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych żadnych cieków wodnych stojących i/lub płynących.

Omawiana działka, jak i jej sąsiedztwo jest terenem o bardzo ubogich walorach przyrodniczych. Z racji znacznych antropogenicznych przekształceń środowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnych siedlisk dla fauny. Najliczniej reprezentowana jest ona przez ptaki terenów otwartych oraz tzw. gatunki synantropijne.

Omawiany teren pozbawiony jest stałych siedlisk fauny, z wyjątkiem fauny bytującej okazjonalnie, głównie kotów, gryzoni i pospolitych gatunków ptaków tj. sroka, wróbel, wrona.

Przedmiotowy obszar jest zabudowany obiektami mieszkalnymi i budowlanymi typu gospodarczego. W ich pobliżu znajdują się także grunty orne.

# VI. IINFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM;

Planowane przedsięwzięcie nie jest i nie będzie powiązane z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi i zrealizowanymi dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie i w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie ma przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych.

# VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA   W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ;

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na żadne elementy środowiska naturalnego tj. na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, ziemię, wody- nie będzie zmian w rodzajach   i ilościach substancji w powietrzu, nie będzie nowych źródeł hałasu, nie będzie zmian w stosunkach wodnych   i zmian na powierzchni ziemi.

Nie wystąpią negatywne ani pozytywne skutki dla środowiska.

Środowisko pozostanie w stanie jak obecnie.

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie nie wpłynie zatem w żaden sposób na stan środowiska omawianego terenu, nie przyczyni się do znaczącej poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowoduje niewykorzystanie istniejącego dogodnego miejsca lokalizacji omawianego przedsięwzięcia.

Brak działań zmierzających do zagospodarowania terenu przedsięwzięcia nie ma uzasadnienia ekonomicznego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wariant „zerowy” nie jest brany pod uwagę, gdyż oznacza on rezygnacje z prowadzenia działalności gospodarczej, mimo posiadanych przez inwestora możliwości lokalizacyjnych   i finansowych.

VIII. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA, W TYM:

A) WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY ORAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU.

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne w wariancie proponowanym będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

W wariancie proponowanym przez inwestora przewiduje się zgodne z obowiązującymi przepisami zagospodarowanie omawianego terenu pod planowaną działalność. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę niewątpliwie spowoduje uciążliwości środowiska jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko nie będzie to emisja ponadnormatywna i uciążliwa  dla środowiska  i zdrowia ludzi  .

Wariant zaproponowany przez inwestora polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Za realizacją inwestycji zgodnie z przedstawionym wariantem przemawiają następujące aspekty:

- brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- brak istotnych zagrożeń dla występujących w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia populacji fauny i flory,

- brak negatywnego wpływu instalacji na zdrowie ludzi.

Wyboru wariantu proponowanego dokonano ze względów ekonomicznych- korzyściami finansowymi z prowadzenia stacji demontażu, zakładu odzysku kabli i punktu skupu złomu .

# Racjonalny wariant alternatywny:

# „Alternatywność” wymaga, co do zasady, zaproponowania wariantu różnego pod względem kryteriów przestrzennych (jak np. lokalizacja, skala i rozmiar inwestycji), technologicznych (jak np. rodzaj użytych materiałów, moc i produktywność zainstalowanych urządzeń, technologia ) lub organizacyjnych.

# W omawianym przypadku rozpatruje się wariant alternatywny pod względem organizacji: Realizacja punktu zbierania pojazdów, kabli i złomu bez przetwarzania pojazdów i kabli ( wariant alternatywny);

# Analizowany w niniejszym opracowaniu wariant alternatywny nie odbiega pod względem technicznym i zabezpieczeń środowiska od wariantu proponowanego. Wariant alternatywny zakłada wyłącznie zbieranie wyeksploatowanych pojazdów, odpadów kabli i złomu,  ich magazynowanie i przekazanie odbiorcom do dalszego przetworzenia.

# W przypadku wariantu alternatywnego nie będzie miało miejsce przetwarzanie odpadów tylko ich zbieranie .

# W związku  powyższym z procesu zbierania odpadów nie będzie emisji hałasu z przetwarzania odpadów.

# Analizując powyższe stwierdzić można iż, wariant proponowany  jest znacznie bardziej uciążliwy dla środowiska niż wariant alternatywny ponieważ w przypadku realizacji stacji demontażu i zakładu odzysku kabli powstawać będzie hałas z procesu przetwarzania natomiast z procesu zbierania odpadów tego typu emisji nie będzie.

Uzasadnienie  wyboru racjonalnego wariantu alternatywnego.

Analizowany w niniejszym opracowaniu wariant alternatywny nie odbiega pod względem technicznym   i zabezpieczeń środowiska od wariantu proponowanego.

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne realizacji punktu zbierania odpadów w racjonalnym wariancie alternatywnym będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

W wariancie alternatywnym przewiduje się zgodne z obowiązującymi przepisami  zagospodarowanie omawianego terenu  pod planowaną działalność. Podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym przez wnioskodawcę niewątpliwie spowoduje uciążliwości środowiska jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko nie będzie to emisja ponadnormatywna i uciążliwa dla środowiska i zdrowia ludzi .

Wariant alternatywny  polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie  z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   alternatywny zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Za realizacją inwestycji zgodnie z przedstawionym wariantem przemawiają następujące aspekty:

- brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- brak istotnych zagrożeń dla występujących w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia populacji fauny i flory,

- brak negatywnego wpływu instalacji na zdrowie ludzi.

Wyboru wariantu alternatywnego dokonano ze względów środowiskowych z uwagi na to, że w przypadku wariantu alternatywnego nie będzie emisji hałasu procesu przetwarzania odpadów. Reasumując wyboru racjonalnego wariantu alternatywnego dokonano ze względów środowiskowych.

B) RACJONALNY WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA                                I UZASADNIENIE JEGO WYBORU.

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant niepodejmowania przedsięwzięcia z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym niewątpliwie spowoduje   emisję hałasu z terenu omawianej działki.

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie spowoduje pozostawienie terenu w takim stanie  i zagospodarowaniu w jakim jest obecnie- nie przyczyni się do poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru, nie wpłynie zatem w znaczący  sposób na stan środowiska omawianego terenu.

Wynika to z faktu, iż w wariancie tym nie ulegnie zmianie obecny stan środowiska.

Reasumując, wyboru racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska dokonano ze względów środowiskowych.

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów -Tabelaryczne zestawienie.

| Oddziaływanie na | Wariant proponowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- |
| a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze | Ludzie i powietrze: brak negatywnego oddziaływania. Prognozuje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia zamykać się będzie w granicach przedsięwzięcia. Zwierzęta: Omawiany teren sam w sobie nie stanowi cennego miejsca migracji dla zwierząt w związku z czym oddziaływanie na zwierzęta będzie znikome. Rośliny, grzyby i siedliska: teren inwestycji to teren na którym nie zinwentaryzowano siedlisk cennych i rzadkich zespołów roślinnych. W związku z tym przewidywane oddziaływanie planowanej inwestycji na szatę roślinną nie będzie znaczące. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązać się z poborem wody na cele technologiczne natomiast miejsca magazynowania odpadów będą utwardzone i odwodnione oraz odprowadzane do szczelnego podziemnego zbiornika na ścieki. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz | Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie. Zachowane zostaną charakterystyczne cechy istniejącego już krajobrazu, nie zmienią się stosunki wodne, nie będą wycinane drzewa, nie będzie dysharmonizujących krajobraz nasypów i wykopów. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zakłóci i nie oszpeci istniejącej architektury krajobrazu. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| c) dobra materialne | Przedsięwzięcie realizowane będzie w całości na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, w związku z czym nie zostaną naruszone dobra materialne osób trzecich. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków | Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury. Brak jest obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – obiektów i obszarów zabytkowych oraz dóbr kultury objętych pośrednią ochroną konserwatorską, a także brak jest stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym stwierdza się, iż nie będzie następował wpływ na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych | Z uwagi na to, że teren przedsięwzięcia nie leży na terenie ani w sąsiedztwie żadnego z obszarów chronionych, a także teren omawianej działki i teren przedsięwzięcia jest terenem zabudowanym antropogenicznie przekształconym oraz teren omawianego przedsięwzięcia jest terenem o ubogich wartościach przyrodniczych, terenem nie uznanym żadnym dokumentem za istotny dla ochrony przyrody, obszarem nie skupiającym w swoich granicach istotnych gatunków, populacji lub zbiorowisk i sam w sobie nie stanowi cennego miejsca bytowania i migracji zwierząt, oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia zamykać się będzie w granicach omawianej działki; - nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmiotowe tereny chronione | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| f) wzajemne oddziaływanie między elementami, o ktorych mowa w lit. a-f | Analiza przedstawiona w opracowaniu wykazała, że oddziaływanie ponadnormatywne planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zamknie się w granicach terenu inwestycji. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| g) oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu | Na terenie zakładu nie będą wykorzystywane środki które mogły by się uwolnić do środowiska w przypadku awarii przemysłowej, brak oddziaływań. Nie przewiduje się wystąpienia katastrof naturalnych związanych z trzęsieniem ziemi lub wystąpieniem powodzi czy ruchów masowych. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej dla omawianej inwestycji, zwłaszcza, że w ramach omawianej inwestycji nie przewiduje się realizacji żadnego obiektu budowlanego. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| 1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Nie planuje się przeprowadzania prac rozbiórkowych dotyczących planowanego przedsięwzięcia. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |
| 2) z gospodarką odpadami | Ilość odpadów jest realna w stosunku do rodzaju inwestycji, wszystkie odpady wytworzone będą przekazywane w sposób selektywny. | Bez zmian w stosunku do wariantu proponowanego |

# IX. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA  DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

- ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI.

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi każdego przedsięwzięcia oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze znaczenie. Ich identyfikacja na etapie planowania inwestycji pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem powstawania zagrożeń.

Projektowana inwestycja zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym  zostanie korzystnie zlokalizowana z punktu widzenia ochrony ludności przed uciążliwościami.

W związku z powyższym oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie i swoim zasięgiem nie będzie obejmować terenów mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się zatem negatywnych skutków dla osób postronnych, co wynika z faktu, iż teren przedsięwzięcia jest ogrodzony dwumetrowym betonowym płotem, będzie oznakowany i nadzorowany, a działania związane bezpośrednio z planowanym przedsięwzięciem ograniczone będą przestrzennie do działki inwestora.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie obejmować   w nieznacznym stopniu osoby pracujące na terenie zakładu.

Omawiana technologia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym będzie bezpieczna dla osób pracujących na terenie przedsięwzięcia. Ponadto każdy pracownik będzie zaopatrzony przez inwestora w odzież ochronną i będzie miał obowiązek przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

Przedmiotowa inwestycja nakłada na Inwestora szczególną dbałość o przestrzeganie reżimu techniczno-technologicznego eksploatowanych obiektów, zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wprowadzeniu zaprojektowanych rozwiązań techniczno-technologicznych, zachowaniu reżimu techniczno-technologicznego oraz warunków bezpieczeństwa projektowane przedsięwzięcie zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji  nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia  i życia ludzi.

Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy minimalizuje bowiem się możliwość negatywnego oddziaływania planowanej  technologii na życie i zdrowie ludzi.

W związku z powyższym personel przewidziany do obsługi planowanego przedsięwzięcia przeszkolony  będzie z zakresu bhp, ppoż. i będzie uczestniczył w szkoleniach dotyczących omawianej  w niniejszym opracowaniu tematyki.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym.

- ODDZIAŁYWANIE NA ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE.

Na terenie przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne elementy zarówno świata roślinnego jak i zwierzęcego podlegające ochronie prawnej. Z racji znacznych antropogenicznych przekształceń środowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnych siedlisk dla fauny i flory.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym oddziaływanie na zwierzęta i rośliny będzie nieznaczne. Nie zajdzie potrzeba usuwania z omawianego terenu drzew i krzewów.

Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony dwumetrowym betonowym płotem, co istotnie ograniczy jego oddziaływanie na zwierzęta.

Realizacja przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona na terenie, na którym nie występują siedliska zwierząt oraz roślinność istotne z uwagi na ochronę środowiska. W sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują pomniki przyrody.

Analiza przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci w istotnym stopniu naturalnych procesów przyrodniczych na omawianym terenie. Prowadzenie robót realizacyjnych przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru. Nie przewiduje się prowadzenia głębokich odwadniających wykopów, co mogłoby naruszyć stan zdrowotny istniejącego drzewostanu  i roślinności, nie przewiduje się wycinki drzew. Generalnie można stwierdzić że realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszała istotnej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.

W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter  i ograniczony obszar oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływało na przyrodę i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie.

Reasumując z uwagi na lokalizację, charakter oraz zasięg oddziaływania inwestycji  można jednoznacznie stwierdzić, iż planowana inwestycja zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym nie wpłynie negatywnie na świat zwierzęcy, roślinny, grzyby i siedliska przyrodnicze  na terenie i w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

- ODDZIAŁYWANIE NA WODY.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym nie przewiduje się wystąpienia pogorszenia jakości wód powierzchniowych, ani podziemnych oraz powierzchni ziemi ponieważ:

- Ścieki odprowadzane będą do podziemnego, bezodpływowego szczelnego zbiornika opróżnianego przez wyspecjalizowana firmę;

- ścieki przemysłowe podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych;

- Miejsca magazynowania odpadów wyposażone są w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

Powyższe gwarantuje bezpieczeństwo dla wód podziemnych  i powierzchniowych oraz dla powierzchni ziemi.

Reasumując przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczno-technologiczne dot. gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na terenie planowanego przedsięwzięcia spełniają wymogi i są zgodne  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U.z 2014 r. poz. 1800).

- ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE.

Omawiana technologia zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym nie będzie powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym będą pojazdy wjeżdżające na terenie omawianej działki.

Prognozuje się, iż na teren działki wjedzie maksymalnie do 7 pojazdów w ciągu dziennej pracy zakładu.

Biorąc pod uwagę charakter źródeł (niezorganizowany), bardzo małe wielkości emisji - należy uznać, ze będą one miały zasięg wyłącznie lokalny i planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na stan powietrza atmosferycznego w rejonie planowanej działalności.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

Wobec powyższego nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza w rejonie projektowanej inwestycji zarówno w wariancie proponowanym i alternatywnym.

- ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY.

Eksploatacja analizowanego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym                     i alternatywnym związana będzie z emisją hałasu do środowiska.

W przypadku wariantu alternatywnego nie będzie miało miejsce przetwarzanie                            ( demontaż pojazdów) tylko zbieranie odpadów.

W związku powyższym z procesu zbierania odpadów nie będzie emisji hałasu                                  z przetwarzania odpadów.

Analizując powyższe stwierdzić można, iż wariant proponowany jest znacznie bardziej uciążliwy dla środowiska niż wariant alternatywny, ponieważ w przypadku realizacji stacji demontażu powstawać będzie hałas z procesu przetwarzania natomiast z procesu zbierania odpadów tego typu emisji nie będzie.

W celu określenia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny w wariancie najmniej korzystnym czyli wariancie proponowanym określono skalę oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na propagację fal akustycznych oraz porównano, uzyskane w drodze symulacji matematycznych, wartości poziomów hałasu z wartościami dopuszczalnego poziomu hałasu określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U. Nr 120 poz.826 ze zm.).

Obliczeń poziomu hałasu w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego „LEQ Professional”, którego budowa została oparta na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcji ITB nr 308 i 338.

Dokonana analiza akustyczna (obliczeniowa   i graficzna) wykazała, iż poza terenem przedsięwzięcia poziom hałasu kształtuje się na poziomie 45 dB.

Na najbliższym terenie zabudowanym obiektem mieszkalnym poziom hałasu kształtuje się na poziomie 44,2 dB i nie przekracza wartości dopuszczalnych dla tych terenów określonych na poziomie 55 dB.

Mając na uwadze powyższe prognozuje się, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym na terenie omawianego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącej, ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia.

- ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH .

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie wystąpi  naruszenie struktury gleby przez ciężki sprzęt budowlany ponieważ inwestor nie planuje prac budowlanych skutkujących ugniataniem ziemi  przez ciężki sprzęt budowlany tj. dźwigi.

Przewidywany zakres prac budowlanych nie spowoduje zatem  trwałego i bezpośredniego oddziaływania na powierzchnię ziemi i glebę terenu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów  masowych.

# 7. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ.

Omawiana inwestycja zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie zakłóci  w sposób istotny architektury krajobrazu.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie na kształtowanie krajobrazu z uwagi na istniejące w sąsiedztwie zagospodarowanie terenu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie. Zachowane zostaną charakterystyczne cechy istniejącego już krajobrazu, nie zmienią się stosunki wodne, nie będą wycinane drzewa, nie będzie dysharmonizujących krajobraz nasypów i wykopów.

Przy zachowaniu odpowiedniego sposobu zagospodarowania terenu z zachowaniem ładu i porządku, projektowana inwestycja nie spowoduje znaczącego zaburzenia walorów krajobrazowych terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie oszpeci krajobrazu, gdyż działka  będzie                                              zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zachowania ładu  i porządku.

Reasumując, eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie zakłóci i nie oszpeci istniejącej architektury krajobrazu.

- ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE.

Dobra materialne są to  wszystkie dobra ekonomiczne, dobra gospodarcze, wytworzone przez człowieka w procesie produkcji w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb.

Dobrem materialnym są  zatem wszystkie prywatne inwestycje tj. np. budynki mieszkalne, zakłady produkcyjne itp.

Przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym realizowane będzie w całości na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, w związku z czym nie zostaną naruszone dobra materialne osób trzecich.

Reasumując  stwierdzono, iż  lokalizacja i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie naruszy interesu osób prawnych i fizycznych, polegającego  na uniemożliwieniu korzystania im z majątku własnego, szczególnie  w zakresie nieruchomości oraz nie będzie miała wpływu na obniżenie wartości dóbr materialnych  z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenie do którego inwestor ma tytuł prawny oraz omówione w niniejszym opracowaniu, zabezpieczenie zamierzenia inwestycyjnego przed negatywnym jego oddziaływaniem na otoczenie.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie ma dóbr kultury poddanych ochronie na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury ( Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 1150 z późn. zmianami).

- ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie ma obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

Podczas przeprowadzonej wizji terenu i wywiadu nie stwierdzono wyrażeń kultury ludzkiej na powierzchni ziemi łączącej w sobie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy obrębie planowanej inwestycji.

- ODDZIAŁYWANIE NA FORMY OCHRONY PRZYRODY O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie będzie źródłem emisji i energii do środowiska, która mogłaby wywołać niepożądane skutki w poszczególnych komponentach środowiska naturalnego, nie będzie również kolidować z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego. Biorąc pod uwagę, ze planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać presji na środowisko przyrodnicze to:

- warunki podstawowe bytu najbliżej położonych ekosystemów objętych ochroną  na obszarze natura 2000 nie będą uzależnione w żadnej mierze od funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

- planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać żadnych skutków na cele ochrony w/w obszarów oraz oddziaływać na podstawowe struktury i funkcje tych obszarów;

- planowane przedsięwzięcie w okresie eksploatacji nie będzie wpływać na zmianę migracji lokalnych zwierząt. Przez wygrodzone tereny inwestora i nieruchomości sąsiednich nie przechodzą ważne szlaki migracji zwierząt;

- z realizacja przedsięwzięcia nie będą związane negatywne oddziaływania na siedliska fauny i flory chronionej, nie będzie więcej potrzeby dokonania kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko;

- na analizowanym terenie nie jest prowadzona działalność, która w powiązaniu z planowanym przedsięwzięciem mogłaby wpływać na integralność najbliżej położonych obszarów natura 2000. Na zmianę integralności tego obszaru nie będzie również wpływać samodzielnie planowane przedsięwzięcie.

W związku z powyższym, omawiane przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na w/w obszar Natura 2000, a także nie będzie miało oddziaływania na ciągłość korytarzy ekologicznych.

- WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY W/W ELEMENTAMI.

W związku z powyższą analizą oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym można stwierdzić, że przy bezawaryjnym przebiegu projektowanego przedsięwzięcia oraz prowadzeniu procesów technologicznych zgodnie  wymogami ochrony środowiska , przedsięwzięcie nie będzie ujemne oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i nie zaburzy harmonii przyrodniczej istniejącej miedzy nimi zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

- ODDZIAŁYWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ    I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ.

Poważna awaria.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pod pojęciem poważna awaria przemysłowa rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia   z opóźnieniem.

Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia   9 kwietnia 2002 r.   w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu   o zwiększonym ryzyku  albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jak również rodzaje i ilości substancji wykorzystywanych w działalności przedmiotowego zakładu nie stwierdzono ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym nie przewiduje się emisji związanych z jej wystąpieniem. Taki stan umożliwia prowadzącemu instalację na odstąpienie  od szukania metod zabezpieczania środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Katastrofa budowlana.

Przepisy prawa budowlanego definiują pojęcie katastrofy budowlanej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Podkreślić należy, że katastrofa budowlana musi mieć charakter gwałtowny, czyli nagły i niespodziewany. Nie stanowi katastrofy więc rozłożone w czasie, stopniowe niszczenie obiektu budowlanego bądź jego części wskutek zaniedbania i nieprzeprowadzania remontów. Definicja pojęcia nie zawiera elementów odwołujących się do przyczyn katastrofy budowlanej, jak również do wywołanych przez nią skutków. Nie jest istotne czy katastrofa spowodowana została z przyczyn zewnętrznych, wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowego użytkowania obiektu.

W świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane katastrofy budowlanej nie stanowi:

1)uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

2)uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami –                       tj. urządzeń zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne;

3)awaria instalacji.

Przyczyną katastrofy budowlanej są:

- błędy przy projektowaniu

  - błędnie przyjęty model pracy konstrukcji

  - niedostateczna nośność

  - niedostateczna rysoodporność

  - wadliwe zaprojektowanie połączenia

  - wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję

  - nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego)

  - niepełne uwzględnienie strat sprężenia

- błędy w czasie wykonawstwa

  - realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną

  - złą jakość materiałów, prefabrykatów

  - nieodpowiednie warunki transportu i składowania

  - niewłaściwa technologia wykonania

  - zła jakość wykonywania robót

- nieodpowiednie warunki eksploatacji

  - zbyt duże obciążenie

  - przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi

  - utrzymanie i remont danego obiektu

- Przypadki losowe

  - wybuchy

  - pożary

  - wstrząsy sejsmiczne

  - huragany

  - usuwiska

  - tąpnięcia

  - powodzie

WNIOSEK: W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zrealizowanie przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym , które zostanie zaprojektowane i będzie wykonana  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie m.in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy  z dnia 28 lipca 2005 r.    ( Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 ze zm.) w sprawie minimalnych wymagań. dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zgodnie z ustawą o prawie budowlanym – w zakresie prawidłowego projektowania i wykonawstwa  urządzeń technicznych przy zastosowaniu najnowszych technik budowlanych .

W przypadku wariantu proponowanego przedsięwzięcie będzie zrealizowane w istniejącym obiekcie budowanym, który jest w dobrym stanie technicznym, w ramach realizacji inwestycji nie planuje się żadnych przeróbek obiektu budowlanego. Planuje się eksploatację w/w budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku  powyższym nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy budowlanej.

Katastrofa naturalna

Przepisy  ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej definiują  pojęcie katastrofy  naturalnej jako zdarzenie związane z oddziaływaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu

Wg literatury (Z.Kundzewicz, P.Matczak „Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi”- „Nauka 4/2010”) Polska nie jest krajem szczególnie narażonym na niszczące katastrofy naturalne. Najczęstszą przyczyną katastrof naturalnych są w Polsce zjawiska ekstremalne związane z pogodą (mrozy, fale upałów, susze, pożary lasu, wichury, sztormy, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady śniegu, osuwiska, lawiny śnieżne i błotne, mgła, szadź, gołoledź i uderzenia piorunów). Nasz kraj nie jest również  wolny od zagrożeń sejsmicznych, czego dowodem są nie tylko liczne mikrowstrząsy na terenach górniczych, ale też zaobserwowane 21 września 2004 silniejsze wstrząsy na północno-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, z epicentrum w regionie Kaliningradu.

Znane są również strefy o zagrożone powodzią – nisko położone tereny nad rzekami bądź blisko wybrzeża morskiego.

Wg w/cyt. literatury prawdopodobieństwo wystąpienia wielu kategorii katastrof naturalnych istotnie zależy od położenia geograficznego.

Wg literatury (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  „Zagrożenia okresowe występujące w Polsce”, wrzesień 2010) województwo lubuskie jest jednym z województw , które nie są narażone na wystąpienie naturalnych zjawisk mogących  przybierać formę kataklizmu/ katastrofy.

W związku z powyższym i z uwagi na  położenie geograficzne planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej.

- ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA  DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU.

Klimat kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie będzie powodować emisji CO2 który wzmaga efekt cieplarniany na Ziemi zatem omawiane przedsięwzięcie  nie będzie miało wpływu na efekt cieplarniany i wzrost temperatury powietrza na analizowanym obszarze.

Projektowane przedsięwzięcie, z uwagi na bardzo małą emisje spalin samochodowych nie będzie również powodowało smogu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie polegało na rozbudowie przedsięwzięcia w wielki ośrodek przemysłowy, który w znaczący sposób może wpływać a klimat. Zmieniająca się bowiem powierzchnia terenu, podlegająca różnorodnej zabudowie, powoduje zmianę intensywności parowania a tym samym i opadów atmosferycznych. W przypadku omawianego przedsięwzięcia taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie również powodowało emisji  kwasu azotowego czy siarkowego, który jest przyczyną kwaśnych opadów.

Realizacja przedsięwzięcia zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym nie przewiduje również wycinania lasów i powstawania sztucznych zbiorników wodnych , które w zasadniczy sposób wpływają na mikroklimat otaczającego ich obszaru. Intensywne bowiem parowanie z powierzchni zbiorników powoduje bowiem wzrost wilgotności powietrza a tym samym i wzrost opadów atmosferycznych. W przypadku omawianego przedsięwzięcia taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

W związku  powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat na omawianym obszarze.

Nie stwierdzono konieczności przystosowania przedsięwzięcia do zmieniających warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. W przypadku wystąpienia awarii ( np. braku energii elektrycznej) spowodowanej zdarzeniami ekstremalnymi tj. gwałtowne burze i wiatry – eksploatacja instalacji zostanie wstrzymana do czasu zakończenia awarii – bez szkód w środowisku.

W związku z powyższym, nie przewiduje się  wpływu inwestycji zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym na zmianę klimatu zarówno na etapie jej realizacji, eksploatacji  i likwidacji.

- MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Potencjalne skutki transgranicznego oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

- wpływu projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń, mogących przemieszczać się na dalekie odległości w związku z zapisami Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, sporządzonej  w Genewie w dniu 13 listopada 1979 r. (konwencja przyjęta i ratyfikowana przez Polskę, opublikowana Dz.U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311 z późn. zm.),

- wpływu projektowanych zmian modernizacyjnych lub nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego w związku z postanowieniami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (konwencja przyjęta i ratyfikowana przez Polskę, opublikowana Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110).

Ze względu na lokalizację analizowanego przedsięwzięcia, istotne znaczenie przy ewentualnym rozpatrywaniu transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia miałaby Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans granicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg w dniu 11 kwietnia 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 232, poz. 1709).

Planowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie proponowanym jak i alternatywnym, będące przedmiotem niniejszego opracowania, nie jest zaliczone do przedsięwzięć, które wymieniono w załączniku nr 1 do Konwencji z Espoo, precyzującego rodzaje działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Ponadto, przedsięwzięcie to posiada charakter oddziaływania wyłącznie lokalny jak wykazano w niniejszym raporcie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że omawiane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

# X. PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW.

Tabelaryczne zestawienie - porównanie oddziaływań analizowanych wariantów.

Do analizy porównawczej przedstawionych wariantów inwestycji zastosowano metodę wskaźnikową indeksacyjną. Każdemu z rozpatrywanych oddziaływań przyporządkowane są wagi (istotność wpływu na dany komponent środowiska) oraz ocena wielkości jego wpływu przy realizacji danego wariantu przedsięwzięcia. W tabeli przedstawiono matrycę przedstawiającą wskaźnikową analizę porównawczą wyznaczonych wariantów.

Każdemu z analizowanych czynników, będących składowymi całościowego wpływu inwestycji, przypisane są współczynniki korekcyjne wyrażające istotność danego elementu w całościowym obrazie wpływu inwestycji na środowisko ich wartość określono w skali od od 0 do 5.

Poszczególnym punktom przyjętej skali nadano rangi odpowiadające intensywności:

0  - brak wpływu - brak źródła oddziaływania

1  - wpływ minimalny- oddziaływanie krótkookresowe i odwracalne

3 - wpływ znaczący -odwracalność skutków, długotrwałość oddziaływań, kumulacja oddziaływań

5 - wpływ duży - długotrwałość i wysoka intensywność oddziaływania lub                                                      nieodwracalność skutków w środowisku

Zastosowana analiza wskaźnikowa daje możliwość liczbowego przedstawienia opisywanych oddziaływań i obiektywnego porównania analizowanych wariantów.

Suma poszczególnych oddziaływań jest oceną cząstkową wpływu na środowisko danego wariantu.

| Oddziaływanie | Rodzaj oddziaływania |  |  | Intensywność oddziaływania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant proponowany | Racjonalny wariant alternatywny | Racjonalny wariant najkorzystniejszy | Wariant proponowany | Racjonalny wariant alternatywny | Racjonalny wariant najkorzystniejszy |
| Na ludzi | hałas | hałas | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Na rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze i formy ochrony przyrody z ustawy o ochronie przyrody, korytarze ekologiczne | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na powietrze | Emisja ze środków transportu | Emisja ze środków transportu | - | 1 | 1 | 0 |
| Na wodę i ziemię | Ścieki | Ścieki | - | 1 | 1 | 0 |
| Na klimat akustyczny | hałas | hałas | - | 3 | 1 | 0 |
| Na krajobraz | - | - | - | - | - | - |
| Na zabytki | - | - | - | - | - | - |

Przeprowadzona analiza czynnikowa wskazuje, iż wariant alternatywny będzie korzystniejszy, ponieważ będzie powodował mniejszy wpływ na klimat akustyczny.

Dowiedziono jednak, że wpływ przedsięwzięcia w wariancie proponowanym nie będzie stanowił znaczącej, ponadnormatywnej uciążliwości w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Reasumując, zgodnie z przeprowadzonymi w raporcie analizami zarówno warianty proponowany jak i alternatywny możliwy jest do realizacji z racji braku istotnych negatywnych (ponadnormatywnych) oddziaływań na środowisko.

# XI. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI,  O KTÓRYCH MOWA W PKT 6 i 6a USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ OCENACH ODDZIŁAYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie proponowanym nie wpłynie istotnie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby siedliska przyrodnicze.

Wpływ na wody i ziemię również będzie nieistotny z uwagi na zastosowanie techniczno – technologicznych rozwiązań chroniących wody i ziemię przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia tj. podczyszczanie ścieków przemysłowych w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzenie ścieków do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie również powodować zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na to, że technologia przetwarzania i zbierania odpadów nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do powietrza  a na terenie omawianej działki brak jest zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza,.

Realizacja przedsięwzięcia w proponowanym wariancie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w wariancie proponowanym nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie. Zachowane zostaną charakterystyczne cechy istniejącego już krajobrazu, nie zmienią się stosunki wodne, nie będą wycinane drzewa, nie będzie dysharmonizujących krajobraz nasypów i wykopów.

Przedsięwzięcie zrealizowane w wariancie proponowanym nie będzie znacząco                             i ponadnormatywnie oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na w/w obszar Natura 2000, a także nie będzie miało oddziaływania na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Nie stwierdzono również wzajemnych ponadnormatywnych oddziaływań miedzy poszczególnymi elementami środowiska.

Podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę niewątpliwie spowoduje uciążliwości dla środowiska, głownie hałasu jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko nie będzie to emisja  ponadnormatywna i uciążliwa  dla środowiska  i zdrowia ludzi  .

Wariant zaproponowany przez inwestora polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Za realizacją inwestycji zgodnie z przedstawionym wariantem przemawiają następujące aspekty:

- brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- brak istotnych zagrożeń dla występujących w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia populacji fauny i flory,

- brak negatywnego wpływu instalacji na zdrowie ludzi.

Mając na uwadze powyższe dokonano wyboru przedmiotowego wariantu proponowanego.

# XII. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.

Metody prognozowania:

Wyznaczenie stopnia i zasięgu szkodliwego oddziaływania na otoczenie obiektów uciążliwych dla środowiska sprowadza się, we wstępnym etapie analizy do określenia rodzajów czynników oddziaływujących na poszczególne elementy środowiska. W zależności od typu obiektu podlegającego analizie, wpływ jego na środowisko może być określony przez różne zespoły uciążliwych czynników.

Przy opracowywaniu „raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko można zastosować następujące metody prognozowania:

  - indukcyjno-opisową,

  - modelowania matematycznego,

  - analogii środowiskowych,

  - diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako punktu wyjścia ekstrapolacji w przyszłość,

  - analiz kartograficznych,

  - wizualizacji fotograficznej,

  - analizy danych literaturowych;

  - wywiadów;

  - obserwacji w terenie, penetracji omawianego obszaru;

Z ogólnie stosowanych metod przy sporządzaniu prognoz ( obliczeniowa, pomiarowa, porównawcza), dla opracowania raportu tego typu obiektów, celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zastosowana może być głównie metoda obliczeniowa (matematyczna), dodatkowo metoda porównawcza, analogii analiz kartograficznych, wywiadów, co zastosowano  w niniejszej dokumentacji.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono zatem opis elementów przyrodniczych środowiska, które potencjalnie mogą być objęte przewidywanym, ujemnym oddziaływaniem. W następnej kolejności dokonano oceny prawdopodobnego, negatywnego oddziaływania grupy czynników na wyżej wymienione elementy środowiska wynikających z planowanego zakresu przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę sytuację analogiczne lub podobne, przy użyciu metody porównawczej, modelowania matematycznego, danych literaturowych i oględzin  w terenie.

# XIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄC Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA   I EMISJI.

Oddziaływanie  na środowisko to różnica ( zmiana) między: spodziewaną wartością danego parametru środowiskowego w określonym czasie i przestrzeni, oszacowaną  (obliczoną) przy założeniu, ze nie dojdzie do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz spodziewaną wartością tego samego parametru środowiskowego oszacowaną (obliczoną) dla identycznych warunków przestrzenno-czasowych przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane.

Stwierdzono, że korzystanie ze środowiska planowanego przedsięwzięcia  związane będzie przede wszystkim z:

- emisją hałasu z procesu technologicznego;

- powstawaniem ścieków;

- powstawaniem odpadów;

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w zakresie:

- zmian stosunków wodnych,

- zorganizowanych emisji zanieczyszczeń do powietrza i odorów,

- emisji pól elektromagnetycznych,

- zmian jakości gleb,

- wpływu na florę i faunę,

Oddziaływania oznaczają:

- oddziaływania bezpośrednie – wynikają bezpośrednio z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ( np. emisja zorganizowana z procesów technologicznych)

- oddziaływania pośrednie – są wynikiem oddziaływania elementu środowiska  zmienionego lub przekształconego w wyniku oddziaływania bezpośredniego planowanego przedsięwzięcia na inny element środowiska w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;( np. emisja niezorganizowana)

- oddziaływania wtórne – są wynikiem oddziaływania środowiska zmienionego lub

przekształconego w wyniku oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na inny  element środowiska po zakończeniu eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływania skumulowane – są wynikiem wpływu na dany element środowiska   różnych rodzajów korzystania ze środowiska przez planowane przedsięwzięcie lub   nakładania się oddziaływania przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych obiektów;

- oddziaływania krótkoterminowe – występują okresowo w czasie eksploatacji   planowanego przedsięwzięcia;

- średnioterminowe – występują do czasu zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia;

- długoterminowe – występują dłużej niż czas eksploatacji przedsięwzięcia;

- stałe – występują w całym okresie eksploatacji przedsięwzięcia;

- chwilowe – występują sporadycznie lub okresowo w czasie eksploatacji przedsięwzięcia.

Dla zidentyfikowanych rodzajów oddziaływania określono ich intensywność wpływu na środowisko.

Intensywność oddziaływania na środowisko dla stwierdzonych rodzajów wpływu  przedsięwzięcia określono w skali punktowej od 0 do 5.

Poszczególnym punktom przyjętej skali nadano rangi odpowiadające intensywności:

0  - brak wpływu - brak źródła oddziaływania

1  - wpływ minimalny- oddziaływanie krótkookresowe i odwracalne

3  - wpływ znaczący  -odwracalność skutków, długotrwałość oddziaływań, kumulacja oddziaływań

5 - wpływ duży - długotrwałość i wysoka intensywność oddziaływania lub                                                      nieodwracalność skutków w środowisku

Za kryteria wartościowania danego rodzaju oddziaływania i nadania mu odpowiedniej rangi przyjęto:

1/ charakter oddziaływań – oddziaływanie pozytywne, negatywne;

2/kierunek oddziaływań – oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane;

3/długość trwania oddziaływań – oddziaływania krótkoterminowe, średnioterminowe                                i długoterminowe;

4/ natężenie oddziaływań – oddziaływania stałe, chwilowe.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko:

| Typ oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Intensywność oddziaływania |
| --- | --- | --- |
| Negatywne | Emisja hałasu, emisja ścieków przemysłowych | 3 |
| Bezpośrednie | Zorganizowane emisje hałasu , ścieków przemysłowych, odpadów | 3 |
| Pośrednie | Niezorganizowane emisje hałasu zanieczyszczeń do powietrza z procesów transportowych | 1 |
| Krótkoterminowe | - | - |
| Średnioterminowe | Emisja hałasu, ścieków, odpadów, oraz zanieczyszczeń do powietrza z procesów transportowych | 3 |
| Długoterminowe | - | - |
| Stałe | Emisje hałasu, ścieków, odpadów, zanieczyszczeń do powietrza | 3 |
| chwilowe | - | - |
| Wtórne | - | - |
| Skumulowane | Emisja hałasu | 3 |

Stwierdza się, że zakres korzystania ze środowiska i intensywność oddziaływania przez planowane przedsięwzięcie i niezbędną infrastrukturą techniczną nie wyklucza realizacji planowanych obiektów przedsięwzięcia w proponowanej lokalizacji, wielkości  i technologii.

Korzystanie przez przedsięwzięcie ze środowiska przy zastosowaniu rozwiązań techniczno-technologicznych objętych koncepcją zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wykonania proponowanych w niniejszym raporcie działań ograniczających oraz urządzeń służących do ochrony środowiska, nie będzie naruszać stanu jego poszczególnych elementów oraz wpływać negatywnie na warunki życia     i zdrowie ludzi.

# XIV. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

W celu unikania, zapobiegania i ograniczenia wpływów planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przewiduje się następujące działania zarówno na każdym etapie przedsięwzięcia:

- stosowanie urządzeń do demontażu spełniających wszelkie standardy wymagane przepisami prawa- 100% skuteczności,

- bieżącą kontrolę stanu technicznego urządzeń do demontażu i infrastruktury - 100% skuteczności,

- kontrolę jakościową oraz bieżącą ewidencja odpadów przyjmowanych do przetwarzania zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów - 100% skuteczności,

Oddziaływanie przedsięwzięcia, ze względu na zastosowane rozwiązania będzie niezauważalne. Emisja hałasu, odpadów, ścieków ograniczona będzie do terenu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować trwałych bądź okresowych, pośrednich lub bezpośrednich zagrożeń dla chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W związku z powyższym nie będą wymagane specjalne działania i kompensacje przyrodnicze w celu przywrócenia równowagi przyrodniczej i zminimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne opisane w omawianym opracowaniu służyć będą ochronie powietrza atmosferycznego, wód, gleby oraz klimatu akustycznego  przed negatywnym oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia:

Niemniej jednak w celu zapobiegania, ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko inwestor przewiduje przedsięwziąć następujące rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjne:

- W zakresie ochrony wód i gleb :

- Miejsca przyjmowania i magazynowania wyeksploatowanych pojazdów będą szczelne, odwodnione, wyposażone w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych ;

- Place składowe do zbierania odpadów będą utwardzone, odwodnione, wyposażone w system odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych ;

- wyeksploatowane pojazdy magazynowane w sposób zgodny z ustawieniami fabrycznymi ( nie na boku i nie na dachu) zapobiegając w sten sposób niekontrolowanym wyciekom płynów eksploatacyjnych.

- Miejsca narażone na oddziaływanie substancji ropopochodnych będą szczelne, odwodnione, wyposażone w system kierowania ewentualnych odcieków do separatora substancji ropopochodnych i  zaopatrzone   w sorbenty;

- Odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach na odpady niebezpieczne, odpornych na działanie składników ( niebezpiecznych)  umieszczonego w nim  odpadu, w miejscach utwardzonych i zadaszonych;

- Miejsca magazynowania  odpadów  niebezpiecznych wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków;

- Ścieki przemysłowe będą podczyszczane  w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane będą do szczelnego, podziemnego bezodpływowego zbiornika, który opróżniany będzie przez wyspecjalizowaną firmę, która wywozić będzie ścieki wozem asenizacyjnym  do oczyszczalni ścieków;

- Separatory i zbiornik  na ścieki będą  pod stałym dozorem służb użytkowania przedmiotowej inwestycji i będą regularnie (co najmniej dwa razy w roku ) kontrolowane i w razie potrzeby czyszczone w celu  utrzymania  ich sprawności technicznej ;

- W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- Po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- Teren przedsięwzięcia posiadał będzie miejsce swobodnego wykonywania manewrów wjazdu  i wyjazdu z działki  ( ograniczenie emisji spalin);

- Postój samochodów odbywać się będzie przy wyłączonym silniku;

- W zakresie ochrony klimatu akustycznego:

- Prace w zakładzie odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, w obiekcie budowlanym będącym  jednocześnie ekranem akustycznym;

- Stosowane będą urządzenia sprawne technicznie;

- Po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie, a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- Inwestor będzie dbać o dobry stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych i placów manewrowych;

- W zakresie  ochrony zdrowia i życia ludzi :

- Przedsięwzięcie będzie oznakowane  i nadzorowane;

- prowadzenie gospodarki odpadami ( magazynowanie i dalsze zagospodarowanie ) zgodnie  z obowiązującymi przepisami ;

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych do tego miejscach magazynowych na terenie zakładu w miejscu gwarantującym ochronę środowiska i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich

    - w zakresie ochrony form przyrody, przedmiotów ochrony obszarów natura 2000  i w zakresie ciągłości korytarzy ekologicznych.

Z uwagi na brak możliwego oddziaływania na formy ochrony przyrody ,  obszary natura 2000  i ciągłość korytarzy ekologicznych odstępuje się od działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczanie czy kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

# XV.  PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Projektowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami  w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 143 Prawo ochrony środowiska nowo uruchamiane instalacje powinny spełniać odpowiednie wymagania.

Zaproponowana przez Inwestora technologia produkcji betonu opiera się na szeregu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach.

Zaproponowany przez Inwestora wariant można zdecydowanie ocenić jako wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki. Wiąże się to ze znacznymi nakładami organizacyjno - finansowymi, ale jest niezbędne, w celu dotrzymania wysokich standardów ergonomii i bezpieczeństwa, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.

W poniższej tabeli porównano poszczególne wymagania stawiane przez w/w ustawę z technologią, jak będzie zastosowana w przedmiotowym przedsięwzięciu:

| Wymagania ustawodawcy | Technologia stosowana w planowanym przedsięwzięciu |
| --- | --- |
| Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia | W procesie przetwarzania odpadów nie będą stosowane substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska |
| Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej | Eksploatacja inwestycji związana będzie z koniecznością wykorzystania energii elektrycznej. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do oświetlenia, ogrzewania pomieszczeń hali demontażu oraz zasilania urządzeń i narzędzi. Rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają efektywne wykorzystanie energii. W ramach analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. |
| Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, materiałów i paliw | W warunkach planowanego przedsięwzięcia, przestrzeganie założonego reżimu technologicznego, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji instalacji, stanowi o racjonalnym zużyciu wody, paliw, surowców i materiałów i na obecnym etapie nie wymaga podejmowania innych działań. |
| Stosowanie technologii bezodpadowych i mało odpadowych oraz możliwości odzysku istniejących odpadów | W ramach planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawały zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji obiektu. Na obecnym etapie przewiduje się wprowadzanie specjalnych działań zmierzających do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów poprzez: - selektywne gromadzenie odpadów na terenie przedsięwzięcia, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, do czasu ich odbioru przez firmy zewnętrzne, - zawieranie umów na odbiór i unieszkodliwianie odpadów wyłącznie z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia, - prawidłowe użytkowanie i optymalna eksploatacja własnego sprzętu i urządzeń technicznych (terminowe obsługi techniczne, pełny zakres czynności obsługowych, staranność i dyscyplina pracy), - stosowanie produktów zalecanych przez producentów poszczególnych urządzeń, stosowanie produktów lepszej jakości, o dłuższej wytrzymałości, - poinformowanie całej złogi o rodzajach odpadów powstających na terenie firmy oraz o sposobach postępowania z nimi, - poszukiwanie odbiorców odpadów zajmujących się wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, wyjątkiem składowania, w celu ograniczenia odpadów kierowanych na składowiska odpadów, - wyeliminowanie awaryjności (przestojów urządzeń), podczas których mogłyby powstawać największe ilości odpadów |
| Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji | Rodzaj emisji z procesu technologicznego: - hałas, - odpady, - ścieki przemysłowe; Rodzaje i ilości emisji zawarte zostały w punkcie 4 niniejszej dokumentacji. Zasięg w/w emisji określony został w dalszej części opracowania |
| Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej | Przyjęte w ramach omawianego przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne mają zastosowanie w funkcjonujących obiektach tego typu przedsięwzięcia. Przedmiotowa technologia jest zgodna z normami wprowadzonymi do stosowania w skali przemysłowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz zgodnie krajowymi przepisami w tym zakresie. |
| Postęp naukowo-techniczny | Przyjęte w ramach omawianego przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne uwzględniają najnowsze zdobycze nauki i techniki stosowane przy projektowaniu, budowie i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia |

# XVI. ODNIESIENIE DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARZE DORZECZA ODRY

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, analizowany teren położony jest na terenie jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd 59, którego charakterystykę stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Wg w/w rozporządzenia przedmiotowa JCWPd 59 jest w dobrym stanie ilościowym i chemicznym i jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla w/w JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się:

- odprowadzania ścieków (zanieczyszczeń) do ziemi,

- poboru wód podziemnych do celów technologicznych.

W związku z powyższym omawiana działalność nie spowoduje:

- zmian stanu chemicznego wód podziemnych,

- zmniejszenia zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy za dowiedzione, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych.

Zgodnie z mapą na stronie geoportalu 2, analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze

JCWP o kodzie: PLRW 60002518789529 Jeziorna - cieki łączące jeziora o statusie  naturalnym .

Zgodnie z  w/w „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” w/w JCWP jest w dobrym stanie

i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Dobry stan wód, zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz prawa krajowego, definiuje się na podstawie stanu ekologicznego, na ocenę którego składają się trzy elementy:

- wskaźniki biologiczne: dla rzek będzie to skład, liczebność, struktura organizmów wodnych (ryby), bezkręgowej fauny dennej oraz roślin wodnych (np. fitoplanktonu).

- wskaźniki fizyko-chemiczne: dla rzek będzie to temperatura, natlenienie, zasolenie, odczyn pH, obecność substancji biogennych (azotany, fosforany) i zanieczyszczeń specyficznych.

- wskaźniki hydromorfologiczne: w przypadku rzek będzie to ciągłość biologiczna korytarza rzecznego, zmienność głębokości i szerokości rzeki, struktura i skład podłoża rzeki, wielkość i dynamika przepływu

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. W związku z powyższym omawiana działalność nie spowoduje:

- zmian w składzie, liczebności, strukturze organizmów wodnych (ryby), bezkręgowej fauny dennej oraz roślin wodnych (np. fitoplanktonu);

- zmian w temperaturze, natlenieniu, zasoleniu, odczynie pH, zanieczyszczeń substancjami biogennymi (azotany, fosforany) i innymi zanieczyszczeniami;

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy za dowiedzione, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych.

Analiza charakterystycznych oddziaływań na wody powierzchniowe w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia.

| Możliwe oddziaływania na cele ochrony wód | Ocena oddziaływań |
| --- | --- |
| w zakresie oddziaływań na stan ilościowy wód |  |
| przekształcenie fragmentu koryta cieków | W ramach przewidzianych prac nie dojdzie do ingerencji i przekształcenia najbliższych koryt rzek. Brak oddziaływania. |
| zmiana stosunków wodnych i utrata ciągłości cieku | Projektowane prace realizacyjne nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych i utratę ciągłości hydrologicznej oraz hydromorfologicznej cieków. Brak oddziaływania. |
| podniesienie zwierciadła wód gruntowych | Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowodują podniesienia zwierciadła wód gruntowych. Brak oddziaływania. |
| zmiana prędkości przepływu | Planowane przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na prędkość przepływu najbliższych wód powierzchniowych zatem przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na elementy biologiczne ani hydromorfologiczne cieków. Brak oddziaływania. |
| bariera dla swobodnego przepływu wód (zagrożenie powodziowe) | Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy zagrożenia powodziowego gdyż teren inwestycji znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Brak oddziaływania. |
| w zakresie oddziaływań na ekologiczne elementy stanu wód |  |
| Elementy hydromorfologiczne | W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany systemu hydrologicznego. Brak oddziaływania. |
| Elementy biologiczne | Etap realizacji nie będzie przyczyną negatywnych oddziaływań na elementy biologiczne cieków. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Brak oddziaływania. |
| Elementy fizykochemiczne | Przedsięwzięcie nie będzie wywierało wpływu na elementy fizykochemiczne JCWP. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody w najbliższych ciekach. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Brak oddziaływania. |

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP. Eksploatacja zamierzenia nie jest związana z poborem wód powierzchniowych i wprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych.

Ocena wpływu przedsięwzięcie na JCWPd

| Nazwa JCWPd | Oddziaływanie na wody podziemne w tym cele środowiskowe JCWP |
| --- | --- |
| PLGW600059 | W związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do naruszenia istniejących poziomów wodonośnych w obrębie miejsca planowanego przedsięwzięcia. Ścieki odprowadzane będą do szczelnego podziemnego zbiornika bezodpływowego na ścieki. Odprowadzanie tych ścieków będzie odbywać się bez ingerencji w środowisko gruntowo-wodne. W związku z powyższym etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wyznaczonego celu środowiskowego dla danej JCWPd. Nie dojdzie również do pogorszenia obecnego stanu ilościowego i chemicznego JCWPd. Nie przewiduje się, aby zamierzenie inwestycyjne przesunęło w czasie osiągnięcie wyznaczonego celu środowiskowego. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu istniejącego opisywanej JCWPd |

Dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych wymaga się aby korzystanie z wód podziemnych nie powodowało:

1) niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych;

2) niespełnienia celów środowiskowych dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, a w szczególności ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;

3) dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych;

4) trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych.

Do czynników negatywnie oddziałujących na stan ekosystemów wodnych należą 
w szczególności:

- zmiany reżimu przepływów, w szczególności eliminacja występowania wezbrań wiosennych, spowodowane działaniami hydrotechnicznymi i zmianami 
w zagospodarowaniu obszaru zlewni (wzrost powierzchni uszczelnionych),

- nadmierne pobory wody,

- nadmierne obniżenie poziomu wody w dolinach rzecznych przez odwadniające systemy melioracyjne,

- zaburzenia ciągłości cieków przez urządzenia piętrzące,

- obwałowania utrudniające lub przerywające łączność ekosystemów rzecznych 
i nadrzecznych z ekosystemami dolinowymi,

- regulacja rzek prowadząca do ujednolicenia warunków hydraulicznych i morfologii koryt,

- przekształcenia linii brzegowej – umocnienia, zabudowa i pozbawienie roślinności przybrzeżnej i brzegowej,

- nadmierna lub niewłaściwie prowadzona eksploatacja kruszywa.

W związku z realizacją i eksploatacją planowanej inwestycji nie wystąpią wskazane wyżej zagrożenia.

# XVII. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU  OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH.

Przepis art. 135 ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustalający zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, nie ma zastosowania dla przypadku omawianej  w niniejszym raporcie działalności .

Reasumując, dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych   i sposobów korzystania  z nich.

# XVIII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH  Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Planowane przedsięwzięcie zostanie poddane procedurze oceny na środowisko, w ramach której zapewniony jest udział społeczeństwa.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostaną w toku postępowania rozpatrzone przez organ właściwy do przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla przedmiotowej inwestycji.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje  w szczególności:

- Zapewnienie dostępu do drogi publicznej – warunek spełniony.

- Możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  i cieplnej oraz ze środków łączności – warunek spełniony.

- Dopływu światła dziennego do pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi- warunek spełniony.

- Ochronę przed uciążliwościami powodowanymi  przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie– warunek spełniony.

- Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub energii – warunek spełniony.

Przy ścisłym zachowaniu wytycznych techniczno-organizacyjnych, określonych dla planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji wyżej wymienione warunki ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich zostaną zachowane.

Przeprowadzona analiza oddziaływania przedmiotowych instalacji na poszczególne elementy środowiska pozwala stwierdzić, że nie przyczyni się ona do pogorszenia stanu środowiska  i zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Ponadto planowana inwestycja stworzy dodatkowo miejsca pracy, co zapewne będzie elementem korzystnym społecznie.

Biorąc pod uwagę powyższe nie należy przewidywać wystąpienia konfliktów społecznych związanych z   planowanym przedsięwzięciem.

# XIX.PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.

Szczegółowe wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji, do których prowadzenia obowiązani są prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku prowadzenia ciągłego monitoringu z zakresu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i monitoringu prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych i zbieranych odpadów przy zastosowaniu.

- kart ewidencyjnych odpadów,

- kart przekazania odpadów,

Dokumenty dotyczące ewidencji przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.

# XX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na trudności wynikających   z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Charakter planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na prowadzeniu działalności, która bazuje na doświadczeniach istniejących już przedsięwzięć tego typu.

Przedsięwzięcia o podobnym charakterze czasem w znacząco większej skali, są realizowane od lat w kraju. Pod względem technicznym obiekty tego typu są bardzo dobrze rozpoznane i ciągle udoskonalane. Dodatkowo doświadczenia zebrane przy wykonywaniu raportów dla innych tego typu obiektów były bardzo pomocne i zostały wykorzystane przez autora niniejszego raportu.

# XXI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH  W RAPORCIE  W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU.

Przedmiotem raportu jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzona w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji decyzja Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu i odzysku odpadów kabli”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 162/1 w m. Templewo 52 gm. Bledzew.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018i dla przedmiotowej działalności wydana została decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2019 r znak: DŚ.III.7243.1.8.2019 na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, punktu skupu złomu i odzysku kabli, z późniejszymi zmianami.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia okazało się, iż wnioskodawca zamierza  przyjmować do zbierania i magazynowania, większą niż założono w w/w decyzji środowiskowej, łączną ilość odpadów przewidywanych do zbierania w ciągu roku w ramach punktu skupu złomu.

W decyzji Wójta Gminy Bledzew o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018, w ramach punktu skupu złomu dopuszczono zbieranie i magazynowanie odpadów w łącznej ilości do 500 Mg rocznie o kodach:

- 17 04 01- Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 - Aluminium,

- 17 04 03 - Ołów,

- 17 04 04 - Cynk,

- 17 04 05 - Żelazo i stal,

- 17 04 06 - Cyna,

- 17 04 07 - Mieszaniny metali,

- 17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

- 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 19 01 02 - Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych.

Zmiana uwarunkowań w/w decyzji polegać będzie wyłącznie na zmianie łącznej rocznej ilości odpadów przewidywanych do zbierania i magazynowania w ramach punktu skupu złomu, określonej w punkcie 2 ust. 8 orzeczenia decyzji środowiskowej z dnia 11.07.2018 r. znak: RG.OŚ.650.2.10.2018 z 500,0 Mg rocznie na 1.500,0 Mg rocznie.

Zwiększenie rocznej ilości odpadów złomu przewidywanych do zbierania i magazynowania spowoduje zwiększenie ilości pojazdów przywożących odpady w ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów.

W związku z powyższym raport wymaga aktualizacji w zakresie:

- określenia łącznej rocznej ilości odpadów złomu zbieranych i magazynowanych w ramach punktu skupu złomu- pkt 3.3 raportu,

- aktualizacji obliczeń emisji hałasu ze źródeł ruchowych (pojazdów) - pkt 4.5. raportu,

- określenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny wg zaktualizowanych obliczeń – pkt IX ppkt 5 raportu,

- aktualizacji obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł ruchomych (pojazdów) – pkt 4.6. raportu.

Nie przewiduje się zmian pozostałych elementów przedmiotowego przedsięwzięcia i aktualizacji raportu w pozostałym zakresie.

Zwiększenie rocznej ilości odpadów złomu przewidywanych do zbierania i magazynowania nie spowoduje zmiany wykorzystania i zagospodarowania  terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Nie planuje się żadnych prac budowalnych, wyburzeniowych ani zmiany technologii, nie planuje się tworzenia dodatkowych miejsc (placów) magazynowania odpadów, a także zmian sposobu magazynowania odpadów.

W związku z powyższym nie przewiduje się zmian, a w szczególności zwiększenia ilości ścieków przemysłowych z placu magazynowania odpadów.

Nie będą zatrudnieni nowi pracownicy w związku z czym nie zwiększy się zużycie wody, ilość ścieków bytowych i odpadów komunalnych. Zwiększeniu nie ulegnie zużycie wody, emisja ścieków bytowych i przemysłowych.

Z uwagi jednak na zwiększenie rocznej ilości odpadów przewidywanych do zbierania i magazynowania zwiększeniu ulegnie ilość pojazdów przywożących odpady do zbierania.

W związku z powyższym raport wymagał aktualizacji w zakresie emisji hałasu ze źródeł ruchowych (pojazdów) - pkt 4.5. raportu i wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny – pkt IX ppkt 5 raportu oraz w zakresie obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł ruchomych (pojazdów) – pkt 4.6. raportu.

Ustalono, że na teren działki wjadą maksymalnie:

- 2 pojazdy o ładowności ponad 3,5 Mg (2 pojazdy z ładunkiem do 4 ton odpadów) przywożące odpady i analogicznie 2 wywożące odpady. Łącznie 4 pojazdy.

Dokonano zatem aktualizacji raportu w zakresie emisji hałasu z terenu przedsięwzięcia. Dokonana analiza akustyczna (obliczeniowa   i graficzna) wykazała, iż poza terenem przedsięwzięcia poziom hałasu kształtuje się na poziomie 45 dB.

Na najbliższym terenie zabudowanym obiektem mieszkalnym poziom hałasu kształtuje się na poziomie 44,2 dB i nie przekracza wartości dopuszczalnych dla tych terenów określonych na poziomie 55 dB.

Mając na uwadze powyższe prognozuje się, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącej, ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej w obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dokonano również obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów transportowych i ustalono, że z uwagi na bardzo małe wielkości emisji, małą wysokość emitorów (rur wydechowych) będą one miały zasięg wyłącznie lokalny i i nie wpłyną na stan powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia

Wobec powyższego nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza w przedsięwzięcia.

XXIII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU I UWZGLĘDNIONE AKTY   PRAWNE.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku                    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. (Dz.U. z 2017r. poz. 1566);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                       ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                 ( tj.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane ( (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669));

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.71)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr z 2020 r. poz. 10)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) (Dz.U. z 2011 r, Nr 25 poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168, poz. 1764ze zm.);

- Kondracki.J., Geografia fizyczna Polski PWN, Warszawa 1988;

- Rutkowski.J, Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Politechnika Wrocławska 1989;

- Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Praca zbiorowa pod

redakcją Witolda Lenarta i Andrzeja Tyszeckiego. EKOKOKONSULT, Gdańsk 1998r.

- Karczan Z.M, Indeka L.G, Ochrona Środowiska, Wyd. ARIES, Warszawa 1996 r.

- Instrukcja ITB nr 338. “Metodyka określania emisji i imisji hałasu przemysłowego

w środowisku wraz z programem komputerowym”. Warszawa 2003 r.,

- Obliczeniowe metody klimatu akustycznego w środowisku. Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1988 r.,

- “Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem”;  MOŚZNiL , Warszawa 1988 r.,

- J.Sadowski - “Podstawy akustyki urbanistycznej”; Warszawa 1982 r.,

- PN - 61/B - 02513  “Akustyka budowlana. Nazwy i określenia”.